# 目录

目录	1

概述	4

1建设项目特点	4

2评价工作过程	4

3分析判定	5

4关注的主要环境问题及环境影响	5

5报告书主要结论	6

第一章 总则	7

1.1评价目的及指导思想	7

1.2编制依据	7

1.3环境影响识别及评价因子筛选	12

1.4环境功能区划及相关规划	13

1.5评价标准	18

1.6评价工作等级及评价范围	21

1.7环境保护目标	25

1.8评价重点	26

1.9污染控制目标	26

第二章 建设项目工程分析	28

2.1建设项目基本情况	28

2.2工程分析	32

2.3施工期污染源	41

2.4运营期	45

2.5污染物排放量汇总	57

第三章 项目现状调查与评价	59

3.1自然环境概况	59

3.2环境现状调查及评价	61

第四章 环境影响预测与评价	78

4.1施工期环境影响评价	78

4.2运营期环境影响评价	82

第五章 环境风险评价	106

5.1评价目的	106

5.2风险识别	106

5.3环境风险防范措施	110

5.4应急预案	111

5.5环境风险评价结论	112

第六章 污染防治措施可行性分析	114

6.1施工期环保措施	114

6.2运营期环保措施	115

第七章 环境经济损益分析	132

7.1项目的环保投资	132

7.2项目的环保效益	133

7.3项目的社会效益	133

第八章 环境管理计划及环境监测制度建议	135

8.1环境管理	135

8.2施工期的环境管理	135

8.3运营期的环境管理	137

8.4建设项目排污许可证办理	138

8.5环境监测计划	139

8.6环保验收	140

第九章 建设项目排污许可证及入河排污口论证	142

9.1排污许可证办理	142

9.2自行监测方案	145

9.3排污口规范化设置	145

9.4排污口建档管理	145

9.5入河排污口设置	146

第十章 结论与建议	147

10.1项目概况	147

10.2环境质量现状	147

10.3污染物排放情况	148

10.4主要环境影响	149

10.5公众意见采纳情况	150

10.6环境保护措施	150

10.7环境影响经济损益分析	150

# 概述

## 1建设项目特点

桐梓县润兴生猪育肥场建设项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，租用遵义市桐梓县水坝塘镇山地建设育肥场1个，实现存栏肉猪9600头，年出栏生猪1.92万头。项目实行农业与养殖结合，对猪场粪污进行资源化综合利用，促进种养业协调发展，实施健康养殖及其产业化工程示范。

2021年3月2日，项目进行了立项备案，立项备案名称为桐梓县润兴生猪育肥场建设项目，取得桐梓县发展和改革局出具的投资项目备案证，备案文件项目编码：2103-520322-04-01-162677。

项目选址位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，本项目占地面积26273.13m2（39.39亩），总建筑面积9600m2；

项目主要建设内容包括：2栋1F育肥舍8000m2、1栋办公区、餐厅、宿舍100m3、配套污水处理站、有机肥处理中心，水泵房及其余辅助用、道路、雨水分流管网等。项目建成后，实现存栏肉猪9600头，年出栏生猪1.92万头。项目预计2021年5月开工，预计2022年5月建成投产，工期12个月。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院682号令）的有关规定，本项目的建设必须履行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响报告书。2020年11月，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查。在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制《桐梓县润兴生猪育肥场建设项目“三合一”环境影响报告书》。

## 2评价工作过程

（1）2020年11月接到委托后，立即成立项目组，对建设单位提供的各种资料进行梳理、查阅相关资料、分析工程内容，于2020年11月进行实地踏勘。

（2）2020年11月25日~12月05日，建设单位按《环境保护公众参与办法》在政府信息公示栏进行第一次公示。

（3）2020年12月，对项目区域声、地表水、地下水、空气质量现状进行监测。

（4）2020年12月10日~12月20日，建设单位按《环境保护公众参与办法》政府信息公示栏及报纸、网站进行第二次公示，并对周边居民、团体进行问卷调查。

## 3分析判定

### 3.1产业政策相符合性分析

项目属于中华人民共和国发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录》（2019本）第一类 鼓励类 一、农林类  4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用。符合国家和地方的产业政策要求。

### 3.2选址可行性分析

（1）项目选址与相关规范符合性分析

项目选址不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定的禁建区域，且场界与禁建区域边界的最小距离大于500m，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中的选址要求。

（2）环境敏感性

项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。

## 4关注的主要环境问题及环境影响

针对工程特点和项目周围的环境特点，本项目的主要环境问题是：

（1）本项目属于畜禽养殖类建设项目，废水主要为生活污水、猪尿、猪舍冲洗水及消毒废水等。生活污水经隔油池、化粪池处理后与猪尿、猪舍冲洗水等一并经自建污水处理站理后全部用作为农灌用水。污水处理工艺的可行性、可靠性、用于农灌的合理性以及地表水、地下水环境的影响是本项目关注的主要环境问题之一。

（2）项目采用干清粪工艺，猪粪、病死猪无害化处置的可行性、可靠性以及对周围环境的影响是本项目关注的主要环境问题之一。

（3）养殖场运营期猪舍会产生恶臭气体，恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体的措施也是本次环评的问题。

## 5报告书主要结论

（1）项目属于中华人民共和国发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录》（2019本），项目属于：第一类 鼓励类 一、农林类。项目符合产业政策要求。

（2）项目选址不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治条例》中规定的禁养区范围。项目选址合理。

（3）项目污水经自建污水站处理后，作为农田灌溉用水。根据环评核算，项目周边农田面积能够消纳本项目产生的污水。

（4）恶臭气体采取评价提出的措施后，对环境敏感点影响降低，项目与敏感点的距离满足《畜禽养殖业污染物防治技术规范》中的规定：“场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”。

（5）项目采用干清粪工艺，各场区清出的干粪及饲料残渣等统一清运至有机肥处理中心进行无害化处理，处理后作为有机肥袋装出售。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001)相关要求，项目在厂区设置无害化处置区对病死猪尸体进行无害化处理。项目固废处置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001)、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）要求。

综上，项目符合国家产业政策；符合国家相关法律、法规；符合区域功能区划；符合不降低当地环境功能；符合达标排放、总量控制要求。项目在采用实施本评价所提出的所有污染治理对策措施后，从环境影响角度评价该项目是可行的。

# 总则

## 1.1评价目的及指导思想

### 1.1.1评价目的

（1）通过调查和监测，了解评价区内的环境质量现状。通过项目工程分析，掌握项目的污染源排放情况及其特征，计算项目污染物的产生、治理削减和排放的变化情况和本项目可能对周围环境影响的程度和范围。

（2）根据工程分析和环境影响预测评价结果，论证本项目采取的环保措施的可行性，提出减缓和消除不利影响的对策措施。

（3）根据国家产业政策、评价区域环境敏感程度、相关规划及条例以及本项目所需环境条件，分析本项目选址的环境合理性。

（4）通过环境影响评价，为建设单位的生产运营和环境保护管理提供可靠依据，为环保部门环境管理和审批提供科学依据。

### 1.1.2指导思想

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用规范的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日修订；

（11）《中华人民共和国森林法》，2018年3月19日修订；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（13）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日；

（14）《中华人民共和国传染病防治法》，2013年11月4日修订；

（15）《饲料和饲料添加剂管理条例》，国务院令327号，2017年修订；

（16）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年；

（17）《医疗废物管理条例》，国务院令第380号，2011修订；

（18）《中华人民共和国动物防疫法》，2015年修订版；

（19）国发[2005]39号，《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》， 2005年12月3日；

（20）国发[2012]2号，《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》，2012年1月12日；

（21）国发[2005]22号《关于加快发展循环经济的若干意见》，2005年7月2日；

（22）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）。

2.2.2部门规章

（1）中华人民共和国环境保护部令 第44号，《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日施行（2018年修订版）；

（2）国家发展和改革委员会令第21号，《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》，2013 年2月16日；

（3）环发[2011]150号，《关于加强西部地区环境影响评价工作通知》，2011年12月29日；

（4）环发[2012]77号，《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（5）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，国家环境保护部，环发[2001]4号；

（6）环办[2013]103号，《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，2013年11月14日；

（7）国家环境保护总局令第九号《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001年3月20日；

（8）卫医发[2003]287号《关于印发<医疗废物分类名录的通知>》，2003年10月10日；

（9）卫生部第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003年10月15日；

（10）环发[2010]151号《畜禽养殖业污染防治技术政策》，2010年12月30；

（11）农医发[2005]25号《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）的通知>》，2005年10月27日；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月16日。

（13）《水污染防治行动计划》2016年4月16日；

（14）《土壤污染防治行动计划》2016年5月28日；

（15）《大气污染防治行动计划》2013年9月10日；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发（2015）4号）。

（17）《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第　11　号）2019年12月20日。

### 1.2.2部门规章

- 国家环境保护部令第44号，《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日实施(2018修订)；

- 部令第4号，《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日；

- 《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》，2013年2月16日；

（4）《全国生态功能区划》，环保部、中国科学院，2008年第35号公告；

（5）《关于加强西部地区环境影响评价工作通知》，2011年12月29日；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（7）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，国家环境保护部，环发[2001]4号；

（8）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，2013年11月14日；

（9）《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001年3月20日；

（10）《关于印发<医疗废物分类名录的通知>》，2003年10月10日；

（11）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003年10月15日；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术政策》，2010年12月30；

（13）《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）的通知>》，2005年10月27日；

（14）《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》生态环境部（环办环评函〔2019〕872）。

### 1.2.3贵州省和地方有关的条例和规章

（1）《贵州省生态环境保护条例》，2019年8月1日实施；

（2）《贵州省生态文明建设促进条例》，2014年7月1日实施；

（3）《贵州省基本农田保护条例》（修正），1999年9月25日；

（4）《贵州省土地管理条例》，2001年1月1日起施行；

（5）《贵州省森林条例》，2000年3月24日起施行；

（6）《贵州省林地管理条例》，2004年1月1日起施行；

（7）《贵州省水土保持条例》（2013年3月1日实施）；

（8）《省人民政府关于印发贵州省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（黔府发[2014]13号，2014.5.6）；

（9）《省人民政府办公厅关于转发国土资源厅省农委贵州省非农业建设占用耕地耕作层剥离利用试点工作实施方案的通知》（黔府发[2012]22号，2012年6月8日）；

（10）《省国土资源厅关于进一步做好耕地占补平衡工作的通知》（黔国土资发[2014]23号，2014.5.23）；

（11）贵州省人民政府，黔府函〔2015〕30号《省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》，2015年；

（12）《贵州省生态功能区划》；

（13）《贵州省主体功能区划》；

（14）《关于印发环评排污许可证及入河排污口设置“三合一”行政审批改革试点工作实施方案的通知》以及解释的通知（贵州省生态环境厅黔环通〔2019〕187号）；

- 1.2.4技术导则及相关规范

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJT2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（10）《禽畜养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（11）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（13）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）；

（14）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NYT1167-2006）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NYT1168-2006）；

（16）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）。

### 1.2.5建设项目的有关技术文件

- 《委托书》。

## 1.3环境影响识别及评价因子筛选

### 1.3.1环境影响识别

根据项目建设特征，项目区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素见表1.3-1。

表1.3-1 工程建设对环境影响因素识别

| 影响分析 环境要素 |  | 有利影响 | 不利影响 | 综合影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地表水水文 |  | -S | -S |
|  | 地下水水文 |  | -S | -S |
|  | 地形、地貌 |  |  | +S |
| 生态环境 | 植被 | +S |  | +S |
|  | 土地利用 | +S |  | +S |
|  | 水土流失 |  | -S | -S |
| 环境质量 | 地表水水质 |  | -L | -L |
|  | 地下水水质 |  | -L | -L |
|  | 大气环境质量 |  | -M | -M |
|  | 声环境质量 |  | -S | -S |
| 社会环境 | 人民生活质量 | +M |  | +M |
|  | 就业 | +M |  | +M |

注：表中“+”、“-”分别表示有利影响和不利影响，“L、M、S”分别表示影响程度，大、中、小。

由表1.3-1可见，工程建设对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、固体废物。但项目的建设对于提高畜产品市场竞争力和畜牧业综合生产能力，推进畜牧业产业化经营，有着极为重要的意义，社会效益明显。

### 1.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表1.3-2。

表1.3-2  建设项目评价因子表

| 评价时段 | 评价项目 | 现状评价 | 单位 | 预测评价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 声环境 | 昼、夜间等效声级， LAeq | dB（A） | 昼、夜间等效声级，LAeq | dB（A） |
|  | 地表水 | pH、DO、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群 | mg/L （pH无量纲） | / | mg/L （pH无量纲） |
|  | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、总大肠菌群 | mg/L （pH无量纲） | / | mg/L （pH无量纲） |
|  | 大气 | TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3、NO2、SO2 | mg/m3 | / | mg/m3 |
| 营 运 期 | 声环境 | 昼、夜间等效声级， LAeq | dB（A） | 昼、夜间等效声级， LAeq | dB（A） |
|  | 地表水 | pH、DO、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群 | mg/L （pH无量纲） | COD、NH3-N、粪大肠菌群 | mg/L （pH无量纲） |
|  | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、总大肠菌群 | mg/L （pH无量纲） | / | mg/L （pH无量纲） |
|  | 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、 H2S、NH3 | mg/m3 | H2S、NH3 | mg/m3 |
|  | 土壤 | pH、镉、汞、铬、砷、铅、铜、镍、锌 | mg/kg | / | mg/kg |
|  | 固体废物 | / | / | 猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物 | t/a |

## 1.4环境功能区划及相关规划

### 1.4.1环境功能区划

- 大气环境根据《大气环境功能区划分技术规范》（GB3095–2012），项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准。

- 地表水环境根据《贵州省水功能区划》，项目南侧的复兴河（又名藻渡河）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

- 地下水环境区域地下水环境执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017）III类标准。

- 声环境功能区划根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190–2014本项目位于声环境功能2类区。

- 生态功能区划根据《贵州省生态功能区划》，属于生态敏感性一般区域。

- 土壤环境区域土壤环境执行《土壤质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T15618-2018）表1标准。

### 1.4.2建设项目产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0320  猪的饲养”，根据中华人民共和国发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录》（2019本），项目属于：第一类 鼓励类 一、农林类  4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，本项目生猪养殖区属于鼓励类项目。

2009年中央一号文件强调“采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展牲猪产业，增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度”。2010年农业部下发《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，启动牲猪标准化示范创建活动，2010年先行创建500个牲猪标准化示范养殖场，标准要求：品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污处理无害化、监管常态化。综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

### 1.4.3建设项目选址与规范及规划的符合性

1.4.3.1 建设项目选址与相关规范符合性分析

（一）与《生态环境部办公厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）符合性分析

根据生态环境部办公厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）要求：

项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。

项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。

本项目通过与以下相关规范及规划方案进行分析，确定本项目厂区布置及选址是否符合生态环境部办公厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）。

（二）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，与本工程对照分析见表1.4.3-1。

表1.4.3-1  项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的对照分析

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》内容 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 3.1禁止在下列区域建设畜禽养殖场： （1）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； （2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； （3）县级人民政府依法划定的禁养区域； （4）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不涉及人口集中地区；不属于县级人民政府依法划定的禁养区域。 根据桐梓县年风向玫瑰图，本项目下风向500m内无居民点，因此和《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求不冲突 | 相符 |
| 畜禽粪便的贮存 | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）。 | 项目有机肥处置中心远离地表水体，直线距离小溪沟450m。 | 相符 |

根据表1.4.3-1，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求，环评建议在建设及运营期间采取一定措施减少对大气环境的影响。

（三）与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的符合性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求，与本工程对照分析见表1.4.3-2。

表1.4.3-2  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的对照分析

| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》内容 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 5.3.1畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区的主导风向下风向或侧风向处 | 项目在场区南侧设置1座污水处理站及1座有机肥处置中心。污水处理站和有机肥处置中心均位于生产区和生活区的常年主导风向的下风向处，与生产区和生活区间隔较远。 | 相符 |
|  | 5.3.2畜禽养殖业污染治理工程位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 污水处理站紧邻沼液储存池，有利于污水排入沼液储存池中；项目污水处理站、沼液储存池及有机肥处置中心均有厂内道路达到，运输方便。 | 相符 |

根据表1.4.3-2，项目污染治理工程选址符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求。

### 1.4.4项目三线一单符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

1.4.4.1生态保护红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目建设均未涉及上述生态红线保护区。

本项目选址位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，远离周边自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，因此项目建设符合生态保护红线要求，且产生的污染物经治理后无重大影响。

1.4.4.2环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据监测数据可知，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，拟建项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，项目区属乡镇生态，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。

项目选址周边主要地表水为南侧的复兴河（又名藻渡河）。本项目废水进行相应的处理后回用于农田不外排，项目建成后对周边环境质量影响较小。

本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

1.4.4.3资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

本项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，项目用水来源当地自来水管网；能源主要依托农网电网供电。项目建设土地为租用耕地流转土地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

1.4.4.4 环境准入负面清单

“环境准入负面清单”是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目属于畜类养殖项目，不在“环境准入负面清单”内。项目不涉及自然资源开发利用，项目建成后不会对区域内环境质量造成严重影响。

综上所诉，项目建设符合“三线一单”相关要求

## 1.5评价标准

本项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，根据该工程的排污分析，结合项目所在区域环境功能要求，采用如下环境质量标准、污染物排放标准和方法标准。

### 1.5.1环境质量标准

- 大气按照贵州省环境空气质量功能区划，本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准，见表1.5-1。居住区 H2S、NH3执行《环境影响大气评价技术导则》（H.J2.2-2018）（居住区大气中有害物质的最高容许浓度）。

表 1.5-1 环境空气质量标准

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 日平均（mg/m3） | 小时浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级 | SO2 | 0.15 | 0.50 | / |
|  | PM10 | 0.15 | / |  |
|  | PM2.5 | 0.075 | / |  |
|  | NO2 | 0.08 | 0.2 |  |
| 《环境影响大气评价技术导则》（HJ2.2-2018） | H2S(ug/m3) | / | 10 |  |
|  | NH3(ug/m3) | / | 200 |  |

（2）地表水环境

本项目所涉及的地表河流为南侧的藻渡河（又名复兴河）属《贵州省水功能区划》划定的藻渡河桐梓保留区，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类功能区，执行《地表水环境质量标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

表 1.5-2地表水评价标准单位：除 pH外均为 mg/L

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 标准限值 mg/L |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准（GB3838-2002） II类 | pH | 6-9 |
|  | DO | ≧6 |
|  | COD | ≤15 |
|  | BOD5 | ≤3 |
|  | NH3-N | ≤0.5 |
|  | 石油类 | ≤0.05 |
|  | TP | ≤0.1（水库 0.05） |
|  | 总氮 | ≤0.5 |
|  | 粪大肠菌群（个 /L） | ≤5000 |

（3）地下水环境

区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表 1.5-3地下水环境质量标准

| 项目 | 《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中III类 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 |
| NH3-N | ≤0.2mg/L |
| 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L |
| 总硬度（以 CaCO3计） | ≤450mg/L |
| 耗氧量 | ≤3.0mg/L |
| 总大肠菌群 | ≤3个/L |

（4）声环境功能区划

评价区域为为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准，昼间60dB，夜间50dB。

（5）土壤环境

区域为农村地区，所以土壤环境执行《土壤质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T15618-2018）表1标准。

表1.5-4土壤质量          标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>6.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）大气污染物

①施工期场区扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 标准名称及编号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（ mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②油烟废气：拟设 2个灶头，职工食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（ GB18483-2001）（小型），具体标准值见表 1.5-5。

表 1.5-5  饮食业油烟排放标准

| 标准名称及代号 | 规模 | 基准灶头数 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 净化设施最低去除效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) | 小型 | ≥1，＜ 3 | 2.0 | 60 |
|  | 中型 | ≥3，＜6 |  | 75 |

③厂界臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（ GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，恶臭污染物NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1中二级标准及无组织排放浓度标准，具体标准值见表1.5-6及1.5-7。

表 1.5-6臭气浓度排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表 1.5-7恶臭污染物标准值

| 标准名称及代号 | 指标 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 Kg/h |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1中二级标准 | NH3 | 1.5 | / | 无组织排放监控浓度 |
|  | H2S | 0.06 | / |  |

④锅炉沼气燃烧产生的 SO2、NOx和烟尘排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准，具体标准值见表1.5-8。

表1.5-8 锅炉大气污染物排放浓度限值    单位 mg/m3

| 污染因子 | 燃气锅炉标准限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 20 |
| SO2 | 50 |
| NOx | 200 |

- 水污染物

项目养殖废水、生活污水污水经自建的污水处理站处理后，然后用于灌溉。废水出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准，体见下列表。

表1.5-8 农田灌溉水质标准mg/L

| 项目 | 旱作 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 表 1旱作标准 |
| SS | 100 |  |
| CODCr | 200 |  |
| BOD5 | 100 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 8 |  |
| 粪大肠菌群数（个 /100ml） | 4000 |  |
| 蛔虫卵（个 /L） | 2.0 |  |

- 噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，见表1.5-9。

表 1.5-9 环境噪声排放限值

| 标准名称及代号 | 取值时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-2011） | 昼间 dB(A) | 70 |
|  | 夜间 dB(A) | 55 |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 | 昼间 dB(A) | 60 |
|  | 夜间 dB(A) | 50 |

- 固体废物

畜禽粪便等养殖废渣无害化处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准（见下表1.5-10）。

表1.5-10《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准

| 标准名称及编号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率 ≥ 95% |
|  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）经无害化处理后的堆肥应符合表1.5-11的限制要求。

表1.5-11  高温堆肥的卫生标准

| 标准名称及编号 | 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 《粪便无害化卫 生标准》 （GB7959-87） | 堆肥温度 | 最高堆温达 50～55℃以上，持续 5～7天 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | 95~100％ |
|  | 粪大肠菌值 | 101~102 |
|  | 苍蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，粪堆周围没有活动的蛆，蛹或新羽化的成蝇 |

医疗固废等危险废物管理控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改“环境保护部公告2013第36号”；一般固体废物贮存、处置执行《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865-2013）标准；病死猪、分娩废物处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）。

## 1.6评价工作等级及评价范围

### 1.6.1评价工作等级

依据建设项目污染物排放特征、周围环境的敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

（1）大气环境

本项目为畜禽养殖业，施工期大气污染物主要为施工扬尘，属间断、分散排放且产生量小。营运期大气污染物主要猪舍、堆粪场产生的 H2S和 NH3。

根据建设项目的工程分析及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）。采用估算模式SCREEN分别计算H2S和NH3两种特征污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%。计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中： Pi--第 i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出的第 i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i---第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

表 1.6-1评价工作等级判别依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%<Pmax≤10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算模式计算结果见表4.2-4，正常工况下NH3的最大落地浓度为9.96974μg/m3，最大落地浓度占标率为4.8487%，H2S的最大落地浓度为0.7515μg/m3，最大落地浓度占标率为7.5155%。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境

建设项目生活污水、生产废水、地面冲洗废水由污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），用于周边农田灌溉。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目污水均不排放，确定本拟建项目地表水环境评价等级为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境的环境影响评价工作根据地下水环境影响评价分类表及影响评价工作等级表，如表1.6-5和表1.6-6所示。

表1.6-5   建设项目评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.6-6   地下水环境敏感程度

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区。除集中式饮用水源以外的国家或地主政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

根据表1.6-5、1.6-6，项目属于Ⅲ类项目，地下水敏感程度为不敏感，确定本项目地下水评价等级为三级。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJT2.4-2009），评价工作等级为二级。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）的规定，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，划分依据见表1.6-3。

表 1.6-3生态影响评价工作等级划分

| 工程占地（含水域）范围影响区域生态敏感性 | 面积 ≥20km2 或长度 ≥100km | 面积 2-20km2 或长度 50-100km | 面积 ≤2km2 或长度 ≤50km |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，属一般区域，项目总占地面积为39.39亩。项目所在区域生态敏感性及工程占地与表1.6-3进行对比，本项目属于生态敏感性属于一般区域，场区占地面积＜2.0km2。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）规定，生态环境评价等级为三级评价。

（6）环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ196-2018）评价工作等级表进行划分。

表 5.2-2评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1、环境风险调查

本项目设有沼气储藏柜，涉及燃烧原料为沼气（主要成分为甲烷），生产过程中不涉及其它有毒有害及易燃易爆物质。

2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

3、P的分级确定

定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所使用沼气不属于剧毒物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 可知，甲烷的临界量为10t，本项目沼气的最大贮存量为0.2442t，Q比值为0.02442，因此本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

3、评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当环境风险潜势为Ⅰ时，可确定本项目的环境风险评价工作定为简单分析。

（7）土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价等级确定依据见表1.6-8。

1.6-8 污染型土壤环境影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为年出栏0.92万头肉猪，属于Ⅲ类项目，占地面积为13520m2，属于中型占地规模。且项目周围均为耕地，土壤环境敏感，根据表1.6-4，本项目土壤环境影响评价等级定为三级。

### 1.6.2评价范围

- 大气环境：以厂址为中心，边长为5km矩形范围内的区域；重点评价场区周边500m范围内区域。

- 地表水环境：本项目污水用于周边农田灌溉，不设排污口。

- 地下水环境：场区内及周边2km区域的浅层地下水。

- 声环境：厂界外200m范围内。

- 生态环境：厂址为中心边长为500m的范围。

- 土壤环境：0.05km范围内。

（7）风险评价：不需要设置范围。

### 1.6.3评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

## 1.7环境保护目标

本项目选址位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，主要为大气环境、地表水环境、地下水环境。环境保护目见图1.7-1及表1.7-1。

表1.7-1建设项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 评价范围 | 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂址直线距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心边长5km的矩形区域 | 1 | 北侧居民点 | 北侧 | 50 | 7户，18人 |
|  |  | 2 | 西侧居民点 | 南侧 | 120 | 5户，12人 |
|  |  | 3 | 集中村居民点 | 西侧 | 500 | 11户，33人 |
| 地表水 | 复兴河自然排水口上游500m至下游2500m | 1 | 复兴河 | 南 | 2500 | - |
| 地下水 | 区域水文地质单元 | 1 | 不被污染 | 满足《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）III类标准 |  |  |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 | / |  |  |  |  |  |

## 1.8评价重点

根据建设项目的性质和初步污染牲的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：

（1）项目选址合理性分析。

（2）工程分析：包括养殖工艺及病死猪处理工艺介绍，畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和化处理方案和措施。

（3）大气环境影响评价：根据工程分析中废气核算情况，结合项目区空气环境本底值预测分析项目运营期废气对区域空气环境及周边保护目标的影响程度。

（4）对污水处理方案可行性、可靠性进行重点分析。

（5）固体废物（包括猪尿、猪粪、病死猪）的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。

评价重点时间段主要是项目的运营期。

## 1.9污染控制目标

运行期主要控制三废和噪声的排放。具体污染控制内容与目标见表1.9-1。

表1.9-1营运期污染控制内容与目标

| 污染物类型 | 主要污染物 | 污染物控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | BOD5、 COD、SS、 NH 3-N、粪大肠杆菌 | 废水经自建污水处理站处理达标后用于灌溉 | 满足（ GB5084-2005）旱作标准或GB18596-2001限值 |
| 废气污染 | NH3、 H2S | 除臭系统 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1中二级标准 |
| 固体污染物 | 生活垃圾 | 袋装分类收集，固定地点堆放 | 定期清运至当地管理部门指定生活垃圾处置场所 |
|  | 畜禽粪便浮渣等固废 | 集中堆放于堆粪场，然后外售给有机肥厂 | 满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（ GB18596-2001）中表6标准 |
|  | 医疗废物 | 交送有处理资质的单位集中无害化处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001XG1-2013） |
| 声污染 | 噪声 | 采用吸声、减振及隔音等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

# 建设项目工程分析

## 2.1建设项目基本情况

### 2.1.1基本情况

项目名称：桐梓县润兴生猪育肥场建设项目

建设性质：新建

建设地址：贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组

建设单位：桐梓县润兴养殖有限公司

项目总投资：1600万元

建设规模：存栏肉猪9600头，年出栏肉猪1.92万头。

建设工期：2021年5月~2022年5月。

情况说明：本项目属于招商引资建设项目，新建养殖栏舍和辅助生产用房、办公用房、综合房等，配套建设污水处理系统、环境控制系统。水、电、气、绿化、环保、道路等配套工程设施，购置设备135台（套），包括生猪养殖设备、污水处理系统设备、防疫诊断设备等。

### 2.1.2建设内容及规模

本项目占地面积26273.13m2（39.39亩），总建筑面积9600m2详情见表2-1

表2-1  主要建设内容一览表

| 建筑项目 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 | 2栋1F，钢架结构，每栋建筑面积4000m2 |  |
| 辅助工程 | 餐厅、办公楼 集中住宿 | 1栋1F，砖混结构，建筑面积100m2 | 办公、食堂、 员工住宿 |
|  | 门卫 | 1栋1F，砖混结构，每栋建筑面积50m2 |  |
|  | 物资仓库 | 1栋1F，砖混结构，建筑面积50m2 |  |
|  | 洗车房 | 1栋1F，建筑面积50m2 |  |
|  | 料塔 | 4×4m共1个 | 储存饲料 |
|  | 场内围墙 | / |  |
|  | 场内道路 | 600m | 水泥硬化 |
| 公用工程 | 供水系统 | 蓄水池及泵房，建筑面积50m2 | / |
|  | 发电机房 | 1栋1F，砖混结构，建筑面积20m2，内设1台400kW柴油发电机 | / |
|  | 车棚 | 1栋1F，钢架结构，建筑面积50m2 | / |
|  | 供暖 | 猪舍采暖照明采用燃气锅炉 |  |
|  | 通风 | 猪舍采用负压风机+水帘进行降温通风 |  |
| 环保工程 | 油烟净化器 | 办公楼食堂设置1套油烟净化器及排放管道 | 处理效率大于75% |
|  | 沼气利用系统 | 沼气发电机100KW一套，包括脱硫脱水罐，发电供环保设施利用。 |  |
|  | 生物过滤器 | 猪舍通风风机处安装生物过滤器 | 去除臭气 |
|  | 隔油池 | 办公楼北侧设置1个，容积2m3 | 食堂含油污水预处理 |
|  | 化粪池 | 办公楼北侧设置1个，容积10m3 | 生活污水处理 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站1座，采用固液分离→厌氧（CSTR中温发酵罐）工艺，设计处理规模不小于200m3/d，中温发酵罐池深2m占地450m2，池底采取粘土铺底，池体采用黑膜防渗，混凝土抗渗标号大于S30，渗透系数小于10-7cm/s | 主要用于处理猪尿、猪舍冲洗水及办公人员生活污水 |
|  | 沼液储存池 | 占地面积200m2，深2m，停留时间20天，沼液储存池底部采取粘土铺底，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（1.0mm厚HDPE、300g/cm2土工织物），再覆水生植物生长用土，渗透系数小于10-7cm/s | 用于净化经污水处理后的污水 |
|  | 事故应急池 | 1个，布置于污水处理站旁，容积不小于100m3， 塘体采用防渗膜结构，1.0mm厚HDPE、300g/cm2土工织物。 | 污水处理站事故情况下用于污水暂存 |
|  | 消毒废水中和池 | 1个，钢混结构，位于车辆消洗通道旁，容积为1m3 |  |
|  | 雨水收集池 | 1个，容积100m3，钢混结构 | 用于收集养殖场内的雨水，防止雨水直接外排至地表水体 |
|  | 垃圾收集房 | 办公楼北侧设置1个，建筑面积6m2 | 生活垃圾暂存 |
|  | 无害化处理中心 | 1间，无害化处理中心100m2 | 处理病死猪 |
|  | 医疗废物暂存间 | 1间，10m2，位于猪舍中 | 存放医疗废物 |
|  | 有机肥处置中心 | 1栋1F，钢架结构，建筑面积2500m2，地面基础先采用三合土夯实，再在上层铺10~15cm厚混凝土层，渗透系数小于10-7cm/s； | 猪粪发酵 |
|  | 绿化 | 面积5000m2 | / |

项目建设规模及产品方案：养殖肉猪9600头，半年出栏一次，年出栏19200头肉猪。

表2-2  工程产品方案一览表

| 名称 | 年存栏量 | 规格 | 年出栏量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 9600头/a | 150kg/头 | 19200万头/a | 外售 |

### 2.1.3 主要生产设备

本项目设备包括肉猪养殖设备、污水处理系统设备、防疫诊断设备等相关配套设备，主要设备清单见下表。

表2-3  项目设备一览表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电 | 变压器 | 1000KVA | 1台 |
| 2 |  | 柴油发电机 | 400KW | 2台 |
| 3 |  | 低压电缆 | 铝线+铜线 | 1套 |
| 4 | 供水 | 水池+主水路 | 600m3 | / |
| 5 |  | 栏舍内饮水系统 | / | 8套 |
| 6 | 环控系统 | 环控系统 |  | 10套 |
| 7 |  | 风机 |  | 30台 |
| 8 |  | 水帘 |  | 30套 |
| 9 |  | 水泵 |  | 30台 |
| 10 | 仓储运输 | 散装饲料车 | 20吨 | 1辆 |
| 11 |  | 场内拉猪车和拉粪车 |  | 2辆 |
| 12 |  | 成品散装仓 |  | 1间 |
| 13 | 配套设施 | 电动升缩门 | 9.6*1.6 | 8套 |
| 14 |  | 地磅秤 | 60T+3T | 2台 |
| 15 |  | 供暖系统 | LPG | 1套 |
| 16 |  | 空气过滤 | / | 8套 |
| 17 |  | 中转料塔 | 4*25T+1*7.5T | 4个 |
| 18 |  | 粪塞 |  | 110套 |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  | 内勤死猪拖车 | 500kg | 5辆 |
| 21 | 清洁设施 | 洗车房高压清洗系统 | 标准+简易 | 2套 |
| 22 |  | 集中高压热水清洗系统 |  | 2套 |
| 23 | 粪污处理 | 污水处理系统设备 | 不少于100m3/d | 1套 |
| 24 | 料线 | 自动料线系统 |  | 8套 |
| 25 | 栏舍 | 限位栏 | 1000*1100*1100 | 9600个 |
| 26 |  | 自动加药器 |  | 38个 |
| 27 |  | 不锈钢食槽 | M型 | 2800m |
| 28 |  | 刮粪系统 | / | 10套 |
| 29 |  | 排风扇 | / | 30个 |

### 2.1.4主要原辅材料及能源消耗

项目建成后，其正常营运所需的主要原材料消耗包括饲料，疫苗、兽药及水电消耗等，本项目所需饲料由桐梓县当地正规饲料生产厂家进行配送科学配方饲料，项目不在场区内进行饲料加工。

（1）主要材料

本项目主要原、辅材料使用量如下表所示。

表2-4  主要原、辅材料使用量

| 序号 | 原料名称 | 数量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 9600 | 购入 |
| 7 | 水 | 10709 | 市政供水管网 |
| 8 | 电力 | 800万kwh | 市政电网供给 |
| 9 | 生物除臭剂（大力克、万洁芬） | 450桶/年（750L/桶） | 外购 |

（2）其他

①疫苗、兽药消耗

疫苗及兽药是确保项目正常生产所必须的原材料，所需数量虽然不大，但必须具备，由建设方自行购买。疫苗是在需要的时候购买，项目使用的药品主要有板蓝根、安痛定、青霉素、庆大霉素和氨基酸，用量为板蓝根750盒/年、安痛定600盒/年、青霉素650盒/年、庆大霉素900盒/年、氨基酸920盒/年。

②配种消耗

本项目常年存栏9600头肉猪，不进行配种，年出栏1.92万头肉猪，每年消耗肉猪1.92万头，均通过外购方式获得。

③消毒剂

项目常规使用的消毒药剂使用量为300瓶（500ml/瓶），主要为来苏儿、苛性钠。

### 2.1.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员30人，其中管理人员2人，技术主管2人，饲养人员10人，兽医2人，机修2人、环保2人、行政人员及财务5人、技术培训师2人，食堂2人，门卫1人，共计30人。采用三班制，每班工作8小时。

### 2.1.6公用工程

（1）给排水

项目供水主要通过当地农用自来水管网提供。

项目实施雨污分流，雨水经雨水沟收集后排入初期雨水收集池，用于项目区绿化用水。项目猪舍产生的废水经污水管道排至污水处理系统处理，生活污水经隔油池和化粪池处理后排至污水处理系统处理，经污水处理系统处理后的污水，排入沼液储存池存放，回用于附近耕地浇灌。

（2）供电系统及通风

本项目用电主要包括：生活区变通照明用电、生产区照明及生产设备用电。本项目用电由市政电网供给，根据项目设计产能，项目设2台备用发电机，在停电时使用。

猪舍通风使用机械通风，安装换气风扇，猪舍内部设置监控系统，当需要通风时，开启风机实现猪舍通风。

（3）供暖

根据建设单位提供资料，项目猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与

外部断绝热交换；对保育猪采用电加热，以保证猪舍一定温度。夏季，各猪舍采用风机/水帘降温系统进行降温。本项目使用沼气锅炉为职工提供淋浴热水。

- 2.1.7项目总平面布置

本项目在厂区布局方面以生物安全为前提进行设计和规划。厂区按照生物安全防疫法规的要求实行全封闭管理，与外界隔离。厂区出入口位于西侧，与现有乡村道路相连。

厂区按照功能分为养殖区、生活办公区、粪污处置区。

种猪养殖区位于厂区西部。生活办公区位于厂区东侧，包括办公楼、宿舍楼、餐厅。粪污处置区位于厂区南侧，包括污水处理站、沼液储存池、有机肥处理中心及无害化处理间。

## 2.2工程分析

### 2.2.1生产工艺流程

项目采用国内现代化养猪工艺进行生产，即：外购保育猪仔、保育、育成采用工厂化流水作业，生产周期以6个月为单位，实行全进全出栏饲养。其主要生产工艺流程如下图：

本项目饲料由建设单位购买成品饲料（饲料为混合料），不在项目区内进行加工。

项目生产工艺可概括为两个主要环节：①饲养过程；②排泄物处理。

猪苗

图2.2-1  生猪养殖过程及产污节点图

### 2.2.2消毒方式

（1）猪舍

每隔15d对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。常用消毒液有3%～5%的来苏儿。

（2）猪

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，用3%～5%来苏尔对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等。

（3）车辆消毒

在大门入口处需设消毒池，对进来车辆进行消毒。车轮通过在消毒池内驶过消毒。消毒药使用2%苛性钠溶液（每周更换1次），消毒对象主要是车辆的轮胎。车身采用喷雾消毒装置，消毒液用3%来苏尔（苯酚皂溶液），消毒对象是车身和底盘。

### 2.2.3防疫方式

本项目养殖场内防疫工作均由公司设置专人负责。

### 2.2.4清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固有机肥处置中心生产有机肥原料；液体进入沼中温发酵罐进行厌氧发酵。

图2.2-2项目粪污处理工艺流程图

中温发酵罐厌氧发酵产生的沼液暂存于沼液暂存池，施肥季节用于农田施肥。厌氧发酵产生的沼渣通过管道送入固粪处置区。固粪处置区地面由上至下分别铺设锰钢网、碎石子，底部为斜坡，进入固粪处置区的沼渣堆放在碎石子地面上，水分在重力作用下经锰钢网和碎石子渗滤到底部斜坡上，由斜坡导流入废水收集管道，再汇集到废水收集池，去中温发酵罐进一步处理（根据建设项目已建成此类工程，沼渣渗滤液在导流的过程中基本蒸发完毕）。

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

### 2.2.5有机肥发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

桐梓县润兴养殖有限公司在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、三面设置不低于1.0米高围挡、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。猪粪堆肥的C/N比满足（20∶1～30∶1之间），最适宜的值为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3 天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为小于35%。本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在 50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图 2.2-7	制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处置区（有机肥处置中心），固粪处置区三面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见厂区平面布置图）。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处置区分区存放，根据后续分析，本次项目经分离后猪粪总重（以含水量65%计）为3900t/a；厌氧反应处理后沼渣实沼渣产生量（总重）为1100t/a（含水率约为85%）。通过接种少量菌种（约8.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基肥，发酵后的固体有机肥基肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至 30%以下，然后称重后工人用铁锨装入40kg的袋中，经过封袋机封口后统一经货车拉走外售。最终有机肥基肥料的产量为350t/a。

### 2.2.5污水处理工艺

1、工艺流程

固液分离→厌氧（CSTR）→沼液暂存池→沼液储存池→浇灌利用，具体见图2.2-4项目废水处理工艺流程图。

2工艺流程说明：

（1）粪沟出水根据具体地势自流或者泵入集污池；

（2）集污池泵提升经固液分离后污水自流入中温发酵罐中进行发酵降解大部分有机物（分离出的粪渣暂存于积粪棚并及时运至有机肥车间）；

（3）中温发酵罐的核心技术是“CSTR反应器”，粪便污水经固液分离后进入中温发酵罐，在中温发酵罐内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为10天，发酵结束后，沼渣进入固粪处置区，最终用于制作有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，其余用于沼气热水炉，通过沉固液分离→厌氧（CSTR）处理后进入沼液储存池存放和利用；

沼液暂存池1个，总容积1000m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

本项目中温发酵罐发酵温度在27-30度，发酵罐放置于池体之中，池主体工程位于地下，底部用HDPE 黑膜密-封，采用全封闭结构。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分供沼气锅炉使用；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

图2.2-4项目废水处理工艺流程图

### 2.2.6沼气利用

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。类比类似养殖场实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，本项目COD去除量为37.6t/a，因此本项目沼气产生量为13402.5m3/a。

目前常用的沼气脱硫方法有干法脱硫、湿法脱硫、生物法脱硫等几种脱硫方法。项目拟采用干法脱硫。干发脱硫是一种简易、高效、相对低成本的脱硫方式，适合用于沼气量小，硫化氢浓度低的沼气脱硫。

脱硫设备：1套干法脱硫塔，型号：TL-500。采用干式脱硫技术，装置采用2mm厚度的SUS304不锈钢和其它防腐材料，内设散气孔和排水阀。沼气采用内循环均匀布气，沼气与脱硫剂可缓慢、充分接触，脱硫效果好，一次装料可用60～90天。

原理：以O2使H2S氧化成硫或硫氧化物，气体在穿过脱硫填料层到达顶端的过程中，H2S与脱硫剂发生以下的化学反应：

第一步: Fe2O3•H2O +3H2S =Fe2S3 +4H2O（脱硫）

第二步:Fe2S3+3/2O2 +3H2O =Fe2O3•H2O +2H2O+3S（再生）

沼气贮气装置：1个200m3的常压双膜储气柜。

该工艺具有处理效率高，节能、经济、污泥消化好，无二次污染等优点，同时还可以产生沼气，回收能源。

图2.2-6 沼气利用工艺流程

沼气优先用于生活能源（食堂、沼气锅炉），剩余供厂区普通照明等。项目沼气产生量18m3/d，经类比资料，食堂人均用沼气量为0.5m3/d；沼气锅炉供应洗澡热水消耗沼气量人均为0.7m3/d，洗澡一次人均耗电量为5度。项目职工30人，则食堂人沼气量为15m3/d，沼气锅炉供应洗澡热水消耗沼气量21m3/d。本项目除去食堂使用沼气，剩余3m3沼气可供4人热水洗澡，不够部分采用电能补充，经计算本项目需补充电能130度/天。

39m3/d

食堂

### 2.2.7病死猪处理工艺

本项目无害化处理中心服务对象为御豚苑种猪自繁自养规模化养殖小区项目（二期）病死猪，设计处置规模为每日次1.3吨，处置工艺采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中的化制工艺，处理工艺主要包括“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤等工序。

将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；技术核心分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温（采用电加热）杀毒，温度达到90-130摄氏度，持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程只产生水蒸气进入尾气处理系统除臭杀毒，残渣为有机肥原料。

图2.2-8  病死猪处理工艺流程

## 2.3施工期污染源

### 2.3.1施工组织

项目工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下：

图2.3-1  施工期产物环节图

（1）施工道路及材料运输方案

施工道路：项目区运输道路主要依靠项目区现有道路，项目区外不新建施工道路。

物料运输方案：项目建设所需物料主要采用汽车运输。

（2）施工建筑材料

工程建设所需的主要的建筑材料为钢材、水泥、砂石、木材等，均从当地具有供货资质的部门购买，本工程不设砂石料场及取土场。

（3）施工营地

根据建设单位提供的资料及环评现场踏勘，项目区内设置项目指挥部。项目指挥部临时用地约1000m2，位于场地南侧，设置活动板房，作为施工办公区。项目指挥部设置1个旱厕。项目施工场地不设置食宿。施工人员以周边村庄居民为主，食宿自理，其余管理人员食宿依托集中村。

（4）施工排水

施工期雨水排放主要采用临时排水沟以及临时沉砂池，雨水经沉沙后用于工程施工用水及洒水降尘，多余外排；施工废水经沉淀池处理后回用于工程或洒水降尘；施工生活污水经收集后用于洒水降尘。

（5）表土堆场

项目规划1个表土临时堆场，占地计入项目区用地范围。

（6）土石方平衡

项目区内土石方开挖总量为1.66万m3（其中表土剥离0.1万m3，场地平整1.56万m3）；回填总量为1.66万m3（其中绿化覆土量为0.1万m3，一般回填量为1.56万m3），本项目不产生永久弃方。

（7）施工工艺

场地平整方式为连续整平，主要包括表土剥离，剥离的表土运至规划的临时表土堆放场堆存。场地内高于规划场地标高的地段要进行开挖，用于低于场地标高地段的填土。

（8）施工机械

项目建设期间施工机械有挖掘机、推土机、大型载重车、电锯、砂浆机、切割机等。

（9）施工人员及进度

施工人员为50人，施工期主要完成项目主体工程施工、公辅工程施工。项目预计2021年2月开工，2022年2月正式运行，工期12个月。

### 2.3.2废气

施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气及各建筑物装修过程中产生的装修废气。

（1）施工扬尘

扬尘是建设阶段的大气污染的主要来源，拟建项目建设期扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，建筑封顶断水后各楼层施工废渣的清除等产生的扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如细沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。施工的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度、施工方式以及外环境而定，在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标。

汽车运输产生的扬尘与车速、路面清洁度有关。同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

拟建项目的扬尘主要表现在工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。

（2）运输车辆、施工机械尾气

拟建项目在施工阶段将使用大量的机械设备和运输车辆，均用汽油和柴油作为动力燃料，当燃料燃烧不充分时，会产生一定量的废气，特别是柴油车，主要污染物为NOx、CO和THC。

工程施工期废气主要来自于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。

### 2.3.3废水

项目施工期产生的废水主要是施工废水、生活污水和降雨径流。

（1）施工废水

本项目猪舍建筑结构主要为彩钢瓦结构，建筑施工废水主要来源于砂浆拌和、施工机械和车辆清洗废水等过程。这些废水排放点多面广，且多为瞬时排放，污染物主要为SS、酸碱度、含油等，废水量一般为3~9m3/d。类比相关资料得，污染物产生浓度约为：SS2000mg/L、石油类 30mg/L、pH值6~8。

施工场地设施1个收集池，容积为3m3，收集机械清洗废水，收集沉淀后循环利用；施工场地主出口拟设车辆清洗池1个，8m×3.5m，清洗运输车辆，清洗废水沉淀后循环利用。

（2）生活污水

项目施工场地无住宿区，无水冲厕。施工人员生活污水主要为日常工作洗手废水，产生量很小，直接用于洒水降尘。

（3）降雨径流

施工场地结合临时排水沟开挖，在排水口末端拟设3座沉砂池，沉淀池尺寸为3.6m×1.8m×2m，单个容积为12.96m3，作为施工场地内降雨径流沉淀池。

降雨径流主要污染物为SS，经沉砂池沉淀处理后，优先用于洒水及施工用水，多余部分外排。

### 2.3.4噪声

施工期间噪声主要为施工机械及运输车辆，其特点是突发性和间歇性。各类施工机械声级采用类比调查法获取，项目各施工机械噪声源的噪声值见表3.3-4。

表3.3-4  工程施工机械噪声测试值（5m处）    单位：Leq[dB (A)]

| 施工阶段 | 施工机械 | 声级 |
| --- | --- | --- |
| 土石方、基础阶段 | 挖掘机 | 82~90 |
|  | 大型载重车 | 82~90 |
|  | 推土机 | 83~88 |
| 底板与结构阶段 | 电锯 | 93~99 |
|  | 砂浆拌和机 | 85~90 |
|  | 电焊机 | 88~92 |
|  | 空压机 | 75~85 |
|  | 中型载重车 | 90~95 |
| 安装阶段 | 电钻 | 85~90 |
|  | 砂浆拌和机 | 80~95 |
|  | 无齿锯 | 75~80 |
|  | 轻型载重车 | 82~90 |

### 2.3.5固体废物

施工期固体废弃物为场地平整开挖产生的土方、施工活动产生的各种建筑垃圾与施工人员的生活垃圾。

（1）土石方

项目区内土石方开挖总量为1.66万m3（其中表土剥离0.1万m3，场地平整1.56万m3）；回填总量为1.66万m3（其中绿化覆土量为0.1万m3，一般回填量为1.56万m3），本项目不产生永久弃方。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材。项目施工产生的建筑垃圾约为0.14万m3。

建筑垃圾中的废弃铁质集中收集后外售，木质建材由相关单位回收，不能回收利用的部分用于场地内回填，禁止随意处置和堆放。

（3）生活垃圾

项目施工场地无食宿，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，产生量为25kg/d。生活垃圾经统一收集后，委托当地村镇环卫部门收集处理。

（4）旱厕固废

旱厕粪便委托当地居民定期清掏用于农肥。

### 2.3.6生态环境

（1）植物

本项目为场地较为平整，不对周围植物进行破坏。

（2）动物

项目区内未发现珍稀、濒危或当地特有动物种类。施工过程中将带来大量的人行车往，导致项目区周边小型野生动物的短暂性消失，但施工结束后随着施工人员的撤离，野生动物将逐渐回归周边区域活动。

（3）水土流失

在施工过程中必将形成新的开挖面，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌和地表植被，使土壤的抗蚀能力减弱，会导致不同程度的水土流失；在径流的冲刷作用下，施工场地的水土流失量将会大量增加，污染附近水体，其后果是水变浑浊，透明度降低。

## 2.4运营期

### 2.4.1废气

项目废气主要为猪舍、污水处理站及粪棚恶臭、食堂油烟、柴油发电机废气。养殖场正常运行时常年存栏量见下表。

表2.4-1  工程常年存栏量       单位：头

肉猪

9600

（1）恶臭

恶臭气体主要产生于猪舍、发酵间及污水处理设施。养猪场恶臭污染属于复合型污染，污染物成份十分复杂，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中主要成分为H2S、NH3。

①猪舍

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆）的统计资料，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等，其排放源强如下表所示。

表2.4-2  猪舍NH3和H2S产生量统计表

| 污染源 | 肉猪 |
| --- | --- |
| NH3 | 2.55g/头•日 |
| H2S | 0.6g/头•日 |

注：肉猪废气排放源强根据中-大猪综合计算。

根据上表可知，本项目恶臭产生源强如下表所示。

表2.4-3  猪舍无组织排放恶臭源强

| 污染物 污染源 | NH3 |  |  | H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放速率（kg/h） | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| 肉猪 | 0.85 | 20.4 | 7.446 | 0.2 | 4.8 | 1.752 |

a.结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《动物科学》现代农业科技2011年第6期“猪舍内氨气排放控制研究进展”，通过在饲料中添加活菌剂，可使猪舍中臭气含量下降40.28%~56.46，通过上述措施，对NH3和H2S的排放量可减少约40%。

b.本项目再通过采用生物除臭剂喷洒去除猪舍的恶臭。根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”赵晓峰，隋文志的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除率分别为92.6%和89%。

c.根据《家畜生态学报》第31卷第5期2010年9月专题论述“减少猪场臭气污染的方法”，该文中介绍使用生物过滤技术减小猪舍臭气污染物排放的方法，生物过滤器只是一层有机材料，通常是堆肥料和碎木片的混合物，可以满足微生物的生长条件，该文中介绍生物过滤器主要过滤设备为过滤膜，具有价格便宜、更换方便等优点，过滤设备可安装在风机前端，臭气物质通过过滤膜时，臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，以达到减少臭气排放，生物过滤器主要应用于机械通风的畜舍内，该方法已在饲养业中得到应用，采取此种方法，可使猪舍臭气中NH3排放量减少37.5%，H2S排放量减少67.5%。

本项目通过喷洒除臭剂、饲料添加活菌剂和使用生物过滤器三种联合除臭措施，可大大降低臭气产生量。根据三种除臭方式除臭效率，本次评价综合除臭效率为：NH3的去除率为97.23%，H2S的去除率为97.86%。通过除臭处理后的污染物排放量如下表所示。

表2.4-4  猪舍无组织排放恶臭处理后源强

| 污染物 污染源 | NH3 |  |  | H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放速率（kg/h） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） |
| 猪舍 | 0.024 | 0.566 | 0.206 | 0.006 | 0.144 | 0.053 |

②污水前处理系统恶臭

中温发酵罐在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而中温发酵罐为密闭的，因此只有在固液分离机、收集池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本项目废水产生量为12106.66m3/a，BOD5去除量为20.93t/a，则收集池NH3产生量为0.065t/a，H2S产生量为0.0025t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

③沼液暂存池恶臭

本项目场内设1座沼液储存池，容积为2000m3，占地面积1000m2，根据类比沼液储存池：占地面积13622m2，H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积1000m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.0023kg/d（0.00084 t/a），NH3的产生量为0.03kg/d（0.00003t/a）。

由于沼液储存池相对占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。评价建议采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。

污水处理区恶臭排放情况见表 2.4-5。

表 2.4-5	污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 污水前处理系统 | 0.0025 | 0.065 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到 70% | 0.00075 | 0.0195 |
| 沼液暂存池 | 0.00084 | 0.00003 |  | 0.000252 | 0.000009 |
| 合计 | 0.00334 | 0.06503 |  | 0.001002 | 0.19509 |

④固粪处置区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至有机肥处置中心进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。建设单位拟设置1个有机肥处置中心（三面设置1m高的围墙、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理，底部设置渗滤液导流沟，渗滤液经污道进入收集池进行处理），在暂存场通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，通过已通过验收的同类养殖场的实际运营的固粪处置区的H2S和NH3的产生速率，其中H2S产生速率为0.3g/m2d，NH3的产生速率为2.5g/m2d，本项目有机肥处置中心面积为2500m2，则H2S的产生量为0.275t/a，NH3的产生量为2.28t/a。

各恶臭气体产排情况结果见表 2.4-6。

表 2.4-6	项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量(t/a) | 拟处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 7.446 | 通过喷洒除臭剂、饲料添加活菌剂和使用生物过滤器三种联合除臭措施，综合除臭效率为：NH3为97.23%，H2S为97.86%。 | 0.206 |
| 2 | H2S |  | 1.752 |  | 0.053 |
| 3 | NH3 | 污水前处理系统 | 0.065 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到 70% | 0.0195 |
| 4 | H2S |  | 0.0025 |  | 0.00075 |
| 5 | NH3 | 沼液暂存池 | 0.00003 |  | 0.000009 |
| 6 | H2S |  | 0.00084 |  | 0.000252 |
| 7 | NH3 | 有机肥处置中心 | 2.28 |  | 0.684 |
| 8 | H2S |  | 0.275 |  | 0.0825 |
| 合计 | NH3 | 养殖区 | 7.51 | / | 0.704 |
|  | H2S |  | 1.755 | / | 0.054 |

（2）沼气

根据2.2.6小结的计算，本项目沼气产生量为6702.5m3/a。沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NO2。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3要求。

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万 m3-原料），沼气锅炉燃烧产生的烟气量为91327.7m3/a；沼气锅炉燃烧沼气产生SO2量为6702.5×16×10-9×64÷34=0.00002t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为0.016t/a，74mg/m3。

依据业主的规划，将有83%的沼气直接用于食堂煮饭，其废气直接通过在厨房排放，由于其量特别小，对环境影响小；另外16%用于锅炉，其锅炉尾气通过15米的烟囱排放，具体的数据见表2.4-7。

表 2.4-7  沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 1095 | SO2 | 14920.4 | 16 | 0.00024 | 16 | 0.00024 | 15米排气筒 |
|  |  | NO2 |  | 74 | 0.0011 | 74 | 0.0011 |  |
| 食堂 | 5607.5 | SO2 | 76407.3 | 16 | 0.0012 | 16 | 0.0012 | 直接排放 |
|  |  | NO2 |  | 74 | 0.0057 | 74 | 0.0057 |  |

（3）食堂油烟

项目设置食堂，最大规模就餐人数30人/d。根据有关资料和贵州江航环保科技有限公司对遵义市部分餐饮企业安装油烟净化器的测试结果，餐厨油烟废气污染物排放情况见表2.4-8。

表2.4-7  餐饮炉灶油烟污染物排放情况  单位：mg/Nm3

| 污染源 | 治理情况 | 油烟 |
| --- | --- | --- |
| 餐馆炉灶 | 未安装油烟净化器 | 3.815 |
|  | 安装油烟净化器 | 0.513 |

根据表2.4-7，对食堂安装国家认证合格的油烟净化设备，餐厨油烟废气可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。项目设置排烟管道，油烟通过油烟净化器处理后由办公楼顶排放，排口高于办公楼1.5米以上。

（4）备用发电机废气

项目设置2台500kW的柴油发电机，柴油发电机房设置于配电房间内，柴油发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOx 等。由于应急发电偶然事件，发生概率小且时间短，燃油废气产生量少，无法定量，本项目作定性分析。发电机燃油废气通过管道由变配电房房顶排放。

- 无害化降解处理机废气

本项目无害化处理中心服务对象为桐梓县润兴养殖有限公司病死猪，设计处置规模为每日次1.3吨，处置工艺采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中的化制工艺，处理工艺主要包括“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤等工序。

将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；技术核心分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温（采用电加热）杀毒，温度达到90-130摄氏度，持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程只产生水蒸气进入尾气处理系统除臭杀毒，残渣为有机肥原料。

尾气处理工艺也属于干化法，干化法排出的是动物体内自然的水分，高温生物降解过程中通过抽风机将处理箱体内的水蒸气抽出，通过冷凝器、冷却水塔降温，最后通过洗涤塔杀菌除臭喷淋，通过阻力球增加气体在洗涤塔内的通道长度和停留时间，喷淋的消毒液与冷却后的尾气反应最终实现达标排放。

根据业主提供的技术资料可知，将采用集辰无害化尾气处理系统处理尾气，其业主采用的是YTJ-690 一体喷淋式尾气处理系统，处理后的尾气通过15米的烟囱排放，风量是690m3/h；按照厂家提供的数据，该设备排放的氨排放浓度最高值为4.2×10 -4kg/h，浓度为0.61mg/m3，硫化氢排放速率最高值为3.5×10-6kg/h，浓度为0.005mg/m3。厂界臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，恶臭污染物NH3和H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1中二级标准。

本项目需要无害处理的量约为32t/a，YTJ-690 一体喷淋式尾气处理系统的年工作时间约为590h，则氨、硫化氢的排放量分别为0.25kg/a、0.0021kg/a。

### 2.4.2废水

该项目用水环节主要包括生猪饮用水、猪舍冲洗水、食堂用水和生活用水、车辆清洗用水等。废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水和食堂废水等。

（1）用水量

①猪饮水

根据《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）中表3每头猪平均饮水量参数，项目生猪饮水量见下表：

表2.4-8  项目生猪饮水量

| 存栏量（头） |  | 标准L/（d·头） | 饮水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |
| 肉猪（育成） | 9600 | 4 | 38.4 | 6912 |
| 肉猪（育肥） | 9600 | 6 | 57.6 | 10368 |
| 合计 |  |  |  | 17280 |

注：育成及育肥分别每半年占3个月，因此肉猪饮水量按照养殖期计算

②猪舍冲洗水

为避免猪传染病的发生，猪群需要一个良好的生长环境，猪舍需保持干燥、清洁，猪舍用具及环境需定期冲洗和消毒。

运营期对肉猪舍进行冲洗，冲洗的猪舍面积为8000m2，冲洗用水按4L/（m2·次），则冲洗用水量为16m3/次。猪舍冲洗次数为每月2次，则年用水量为864m3/a。

③无害化处置中心冲洗水

运营期对无害化处理中心进行冲洗，冲洗的100m2，冲洗用水按4L/（m2·d），则冲洗用水量为0.4m3/次。无害化处理中心每天冲洗，则年用水量为146m3/a。

④生活用水

本项目劳动定员30人，根据《贵州省行业用水定额》（DB52/T 725-2019），项目位于集中村，属于农村地区，人均用水按100L/人•d计，则生活用水量为3m3/d(1095m3/a)。

⑤车辆清洗用水

本项目设置一个车辆清洗池，对进行运输猪只的车辆轮胎进行清洗消毒。消毒池每周更换1次消毒水，用水量为2m3/次 (104m3/a)。

⑥消毒用水

猪舍、猪只及进出车辆车身采用喷雾消毒，消毒用水约0.80m3/d (292m3/a)。

（2）污水的排放情况

项目污水主要为猪尿、猪舍冲洗水、食堂废水、生活污水等。

①猪尿

项目产生的猪粪参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（西南区）系数计算，本项目猪尿产生量见下表：

表2.4-9  猪尿产生量

| 存栏量（头） |  | 标准 L/（d·头） | 尿量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/d | m3/a |
| 肉猪 | 9600 | 3.08 | 29568 | 10792.32 |

②猪粪带入中温发酵罐的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥原料，污水进入污水处理站进行处理。

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，项目猪粪（干重）产生量为470.85t/a（1.29t/d），则经固液分离后猪粪带入中温发酵罐的总水量为2.58m3/d、941.7 m3/a。

③猪舍冲洗废水

猪舍冲用水量为18m3/次（432m3/a），污废水量按用水量的85%计，则猪舍冲洗废水为15.3m3/次(367.2m3/a)。

③无害化处置中心冲洗废水

运营期无害化处理中心年用水量为146m3/a。污废水量按用水量的85%计，则无害化处置中心冲洗废水为124m3/a。

④生活污水

本项目生活用水量为3m3/d(1095m3/a)。污水排放量按用水量的85%计，则生活污水量为2.55m3/d (931m3/a)。

⑤车辆清洗污水

车辆清洗污水每周更换1次，污水排放量按用水量的50%计，则污水量为1m3/次（52m3/a）。

⑥消毒污水

项目采用喷洒和喷雾方式消毒，消毒水经自然蒸发消纳，无污水产生。

（3）初期雨水

本项目在东北部势较低处设100m3雨水收集池1座，收集后的雨水经过沉淀处理后用于猪舍冲洗。

根据桐梓县气象站气象资料，桐梓县多年平均降雨量为1038mm，最大日降雨量116mm，根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，场地初期雨水量的计算采用最大暴雨的前15分钟，按下述经验公式估算：

Wi=S×Q×10-3×1/4

式中：

Wi——初期雨水量（m3/次）；

Q——降雨量×0.1（mm）；

S——汇水面积（m2），场区硬化地表面积为8000m2。

根据以上计算方法计算，项目厂区15分钟雨水最大产生量为40m3。

（4）水污染物产生情况

本项目猪只尿液、猪舍冲洗废水及食堂生活污水产生的综合废水污染物浓度根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）》的统计均值，详见表2.4-10。

表2.4-10  畜禽养殖主要水污染物及其来源

| 养殖种类 | 清粪方式 | 日产生量 (kg/头) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 水冲粪 | 18 | 15600～46800 | 130～1780 | 30～290 | 6.3～7.5 |
|  | 干清粪 | 8 | 2500～2770 | 234～288 | 35～50 |  |

项目根据标准化养殖要求，采用干清粪技术/干湿分离，因此，污染物的产生量较水冲粪得以大幅削减。项目水污染物产生及排放情况见表2.4-11~2.4-12。

表2.4-11  废水污染物产生源强

| 种类 | 废水量 | 污染因子 | 污染源强 |  | 拟采取的处理措施 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a |  |  |
| 猪尿、猪舍和无害化处置中心冲洗废水 | 13534.12m3/a | COD | 2640 | 34.56 | 食堂废水隔油后和生活污水进入化粪池处理，猪尿、猪舍和无害化处置中心冲洗水，综合污水进入污水处理系统处理 | 作为周边农户850亩的农田灌溉 |
|  |  | BOD5 | 2000 | 26.16 |  |  |
|  |  | NH3-N | 261 | 3.37 |  |  |
|  |  | T-P | 43.5 | 0.57 |  |  |
| 生活污水（办公和食堂）及车辆清洗废水 | 983 m3/a | COD | 450 | 0.44 |  |  |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.34 |  |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.03 |  |  |
|  |  | T-P | 10 | 0.01 |  |  |
| 综合污水总计 | 14517.12m3/a | COD | 2414 | 35 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1829 | 26.5 |  |  |
|  |  | NH3-N | 238 | 3.4 |  |  |
|  |  | T-P | 40 | 0.58 |  |  |

表2.4-12  水污染物排放情况

| 污染指标 | 产生浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/L） | 排放量(t/a) | 削减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水量 | / | 14517.12m3/a | / | 14517.12m3/a | 0 |
| COD | 2414 | 35 | 200 | 2.9 | 32.1 |
| BOD5 | 1829 | 26.5 | 100 | 1.45 | 25.05 |
| NH3-N | 238 | 3.4 | 80 | 1.16 | 2.24 |
| TP | 40 | 0.58 | 8 | 0.11 | 0.47 |

表2.4-13  项目用水及排水一览表

| 项目 | 新鲜用水量m3/a | 排水量m3/a |
| --- | --- | --- |
| 猪饮水 | 17280 | 10792.32 |
| 猪粪带入 | - | 1883.4 |
| 猪舍冲洗水 | 864 | 734.4 |
| 无害化处置中心冲洗 | 146 | 124 |
| 生活用水 | 1095 | 931 |
| 车辆清洗用水 | 104 | 52 |
| 消毒用水 | 292 | 0 |
| 合计 | 19781 | 14517.12 |

（5）水平衡

本项目水平衡图见下图。

图2.4-1  项目年水量平衡图

### 2.4.3噪声

项目养殖区噪声除猪叫声外还有设备噪声，其主要产噪设备见下表。

表2.4-14  主要设备噪声源强一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 声级值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动供料系统 | 套 | 8 | 75 |
| 2 | 刮粪系统 | 套 | 10 | 70 |
| 3 | 排风扇（每个猪舍10个） | 个 | 30 | 70 |
| 4 | 潜水泵和增压泵 | 台 | 32 | 75 |
| 5 | 风机 | 台 | 30 | 85 |
| 6 | 备用发电机 | 台 | 2 | 100 |

### 2.4.4固体废物

项目固体废物主要为生猪粪便、沼渣、病死猪、医疗废弃物和生活垃圾等。

（1）猪粪

项目产生的猪粪参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》计算。工程猪粪产生量见下表。

表2.4-15     猪粪产生量一览表

| 存栏量 （头） |  | 标准 kg/（d·头） | 猪粪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/d | t/a |
| 肉猪 | 9600 | 1.34 | 12864 | 4695.4 |

根据计算，项目猪粪产生量约12.864t/d（4695.4t/a）。新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，经分离后猪粪总重（以含水量 65%计）为3984t/a，在堆肥区发酵生产有机肥基肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入中温发酵罐进行处理。经分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥基肥。有机肥基肥产生量按原料总量的50%计，项目发酵后的固体有机肥基肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售，有机肥基肥产生量为450t/a。

（2）沼渣

项目进入中温发酵罐猪粪干重为691.28t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为586.92t/a。沼渣收集后送至固废处理区，堆肥发酵后，生产有机肥（含水率小于30%），作为有机肥基肥外售，有机肥基肥产生量为350t/a（总重，含水率为30%）。

（3）病死猪

项目年出栏1.92万头肉猪，成活率为 99%，则，一年死亡猪数量为192头肉猪，平均每头猪重量100kg，则年死亡的猪重量约为192t/a，病死猪送入无害化处理间处理。

（4）医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.04t/a。此类废物属于危险废物，建设单位应配备专门的暂时储存间，并设置危险废物识别标志，不得露天存放医疗废物，应按《医院废物管理办法》并按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废物的暂时存放间的运行和管理应满足《危险废物储存污染控制标准》的相应要求，经收集后交由有资质单位进行处理。

（6）生活垃圾

项目职工人数为30人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则产生量为30kg/d

(10.95t/a)。厂区设置垃圾房，统一收集后定期清运至垃圾转运站。

（7）脱硫剂

沼气净化脱硫时氧化铁脱硫剂可以与空气进行再生，多次利用，当脱硫剂活性下降无法再生利用时，需进行换料。

根据相关资料，结合本项目情况，废氧化铁脱硫剂产生量约0.68t/a，废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用。

（8）废弃的生物除臭剂空桶及生物除臭器替换的膜

根据生物除臭剂的喷洒要求及用量，每年约需要生物除臭剂675个空桶（0.5kg/个）及每三个月换一次共需要30片生物除臭膜(0.05kg/片），则产生量为337.5kg/a。建设单位在购买除臭剂及除臭器时跟供应方达成协议，必须定期清理回收生物除臭剂废弃的空桶及生物除臭器替换的膜。

## 2.5污染物排放量汇总

本项目的污染物排放量汇总见表下表。

表2.5-1   项目污染物排放量汇总

| 种类 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水产生量14517.12 m3/a | COD | 35 | 32.1 | 2.9 |
|  | BOD5 | 26.5 | 25.05 | 1.45 |
|  | NH3-N | 3.4 | 2.24 | 1.16 |
|  | T-P | 0.58 | 0.47 | 0.11 |
| 废气 | NH3 | 7.51 | 6.806 | 0.704 |
|  | H2S | 1.755 | 1.701 | 0.054 |
|  | SO2 | 0.00144 | 0 | 0.00144 |
|  | NO2 | 0.0068 | 0 | 0.0068 |
| 固废 | 猪粪 | 4695.4t/a | 4695.4t/a | 0 |
|  | 沼渣 | 586.92t/a | 586.92t/a | 0 |
|  | 病死猪 | 19.2t/a | 19.2t/a | 0 |
|  | 医疗废物 | 0.04t/a | 0.04t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 10.95t/a | 10.95t/a | 0 |
|  | 废弃的生物除臭剂空桶及生物除臭器替换的膜 | 0.34t/a | 0.34t/a | 0 |
|  | 脱硫剂 | 0.68t/a | 0.68t/a | 0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 70~100dB(A) | / | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |

# 项目现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

桐梓县，贵州省遵义市下辖县。位于贵州省北部，与重庆市接壤，素称“黔北门户”、“川黔锁钥”。是“中国方竹笋之乡”。地理坐标北纬27°57′-28°54′，东经106°26′-107°17′，南北最长处81公里，东西最宽处52公里。国土总面积3202平方公里，川黔铁路、210国道和渝湛高速公路纵贯县境，县城至贵阳、重庆行车时间2小时左右，交通区位优势明显。

拟建项目厂址位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，占地面积约39.39亩， 地势平坦，交通便利。地理坐标为：经度107.139809，纬度28.757445，具体地理位置见附图1。

### 3.1.2地形地貌

桐梓县位于黔北山地与四川盆地的衔接地带，由于构造体系复杂，构造运动强烈，冰川作用显著，溶蚀、侵蚀并存，形成了独特的地貌景观，属黔北中山峡谷区。全县地势呈东北高、西南低形状，羊磴河、松坎河、桐梓河将全县切割为三个各具特征的地貌单元。县境内有山原、中山、丘陵、山间盆地、河流阶地等多种地貌形态，且岩溶广布，石峰林立，洼地、漏斗、竖井、盲谷比比皆是，暗河、溶洞十分发育。桐梓县地质构造属黔北台隆～遵义断拱～毕节北东向构造变形区～桐梓背斜北侧南翼，岩层倾向330°～340°，倾角30°～40°，以单斜构造为主，断裂构造不发育。
      全县平均海拔1100米，最高峰为狮溪镇柏枝山南牛角寨海拔2227米，最低点为坡渡镇渝黔界河面，海拔310米，相对高差达1917米。

### 3.1.3地质条件

本项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇，根据项目区水文地质图可知，该区场地岩土层结构由第四系杂填土（Qml）和碎石土（Qal）等两部分组成。

杂填土（Qml）：上部有薄层耕植土，下部由碎石、粉质粘土及少量生活垃圾等组成，整个场地均有分布，厚度变化大，厚1.1—2.5m之间，平均厚度约1.5m左右。

碎石土（Qal）：杂色、砂卵石土层，湿、稍密至中密，卵石直径一般在2-10cm，最大达20cm左右，磨圆度较好，成分以砂岩为主，卵石成分约占60%，粒径自上而下逐渐变小，卵石之间为粗细砂充填，粗砂约占20%，细砂约占10%，其余20%为粘性土夹淤泥。厚度在14.0-17.1m之间。

基岩（T1y2）为三叠系下统夜郎组玉龙山段灰岩。灰—深灰色薄至中厚层状含泥质石灰岩，岩体属中等风化。

### 3.1.4气候条件

桐梓县属中亚热带高原季风湿润性气候区，四季不甚分明，水热同季，雨量充沛，干、湿季明显，无霜期长，春暖风和，时有倒春寒，初夏多雨，盛夏多旱，热而不酷，秋温陡降有绵雨、“秋风”，冬无严寒，多云寡照，偶有凝冻，垂直地域分布差异大，立体气候显著。

桐梓多年平均阴天数245d，多年平均日照时数1091.6h。年平均总云量8.4，年平均低云量7.2，冬季低云量8.5；年均温14.6℃，最冷月4.1℃，最热月24.5℃。全年主导风向夏季为SSE，夏季主导风向为SSE，冬季主导风向为E，静风频率达36%。桐梓属全省少雨区，年平均降雨量1038.8mm。

### 3.1.5水文条件

1、地表水系

县内河流均属长江水系，分属长江上游干流区赤水河、綦江河和芙蓉江水系，计有大于20km2流域面积的河流57条，总长度831.8km，河网密度0.26km2，主要河流有桐梓河、松坎河、羊磴河、流域面积共2919.45km2，占全县总面积的91.6%。桐梓河为县境内南部主要河流，县境内流域面积1162.5km2，多年平均流量为17.6m3/s，主要支流有溱溪河、天门河、混子河、高桥河、斋郎河、风水河、盘龙河。松坎河为县境中部主要河流，綦江河主源，县境内流域面积为1039.0km2，多年平均流量6.37m3/s，主要支流有木瓜河、水紫沟、新站沟。羊磴河为县境北部主要河流，县境内流域面积717.95km2，主要支流有洋岗溪、鲤鱼河、马桑河。桐梓县区域水系图详见附图4：水系图。

项目自然排水去向南侧的藻渡河（又名复兴河），位于南侧约2.5km的位置，项目南侧的藻渡河（又名复兴河）属《贵州省水功能区划》划定的藻渡河桐梓保留区，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类功能区，周边无水污染排放企业，水质较好其现状水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。项目评价范围无地下水出露点。

2、地下水

本项目位于贵州省遵义市桐梓县燎原镇，从区域上看，地下水的主要补给来源大气降雨。地下水类型主要为岩溶裂隙水，由四周排泄复兴河。

根据场地水文地质条件综合分析，该区最大地下水位变幅为3m，场地构造岩溶盆地近中心地带，第四系沉积物属于冲击洪积相沉积物，碎石土是地下水主要贯通通道，因此，在勘探深度范围内地下水水位动态变化随河床水位呈季节性变化明显，水位埋深与河床水位标高基本一致，地下水与河水水力联系强，地下水补给河水，洪水季节，河床水位上升时，反补给地下水，因此，场地内碎石土中地下水较丰富。

在场区分布最为广泛的为三叠系下统夜郎组玉龙山段（T1y2）灰岩为主要含水岩组，该含水层岩性主要为灰岩、泥质白云岩，一般泉水流量50-500L/s，最大3500L/s，枯季地下径流模数4.1-5.7L/s·km2。项目所在的区域水文情况详见附图4：水文地质图。

## 3.2环境现状调查及评价

### 3.2.1地表水环境现状调查与评价

（1）监测断面根据《贵州省水功能区划》（黔府函[2015]30号），项目区域地表水为项目南侧的藻渡河（又名复兴河）属《贵州省水功能区划》划定的藻渡河桐梓保留区，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准。

3.2.1.1地表水环境现状调查

根据贵州新环科环境检测有限公司于2020年12月15日-17日对项目所在地表水环境监测（监测成果见附件），具体监测方案如下：

监测断面：结合本工程特点，本次监测共设置3个监测断面，断面布设见表3.2-1及环境现状监测布点图详见附图。

表3.2-1       地表水环境监测布点一览表

| 断面编号 | 断面位置 |
| --- | --- |
| W1 | 项目复兴河自然排水口上游500m |
| W2 | 项目复兴河自然排水口下游500m |
| W3 | 项目复兴河自然排水口下游2000m |

（2）监测项目：包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的基本项目：pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群，共8项。同时监测水温、流量。

（3）监测频次：一期监测，连续采样三天，每天一次。

（4）监测方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）要求进行。

（5）监测结果：监测结果见表3.2-2.

表3.2-2 地表水监测结果一览表

| 断面 项目 | 采样时间 | W1断面 | W2断面 | W3断面 | 参照标 准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (无量纲) | 2020.12.15 | 7.21 | 7.18 | 7.08 | 6~9 |
|  | 2020.12.16 | 7.21 | 7.18 | 7.06 |  |
|  | 2020.12.17 | 7.2 | 7.18 | 7.11 |  |
| 溶解氧 (mg/L) | 2020.12.15 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | ≥6 |
|  | 2020.12.16 | 6.5 | 6.4 | 6.6 |  |
|  | 2020.12.17 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  |
|  | 三日均值 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |  |
| 化学需氧量 (mg/L) | 2020.12.15 | 11 | 10.2 | 10.2 | ≤15 |
|  | 2020.12.16 | 11 | 8.5 | 8.5 |  |
|  | 2020.12.17 | 12.7 | 14.4 | 14.4 |  |
|  | 三日均值 | 11.5 | 10.7 | 10.6 |  |
| 五日生化需氧量 (mg/L) | 2020.12.15 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ≤3 |
|  | 2020.12.16 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |  |
|  | 2020.12.17 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |  |
|  | 三日均值 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |
| 氨氮 (mg/L) | 2020.12.15 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ≤0.5 |
|  | 2020.12.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |
|  | 2020.12.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  |
|  | 三日均值 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |  |
| 总磷 (mg/L) | 2020.12.15 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ≤0.1 |
|  | 2020.12.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |
|  | 2020.12.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
|  | 三日均值 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |
| 石油类 (mg/L) | 2020.12.15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ≤0.05 |
|  | 2020.12.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
|  | 2020.12.17 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  |
|  | 三日均值 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  |
| 粪大肠菌群 (MPN/L) | 2020.12.15 | 170 | 220 | 220 | ≤5000 |
|  | 2020.12.16 | 130 | 230 | 230 |  |
|  | 2020.12.17 | 330 | 230 | 230 |  |
|  | 三日均值 | 210 | 223 | 223 |  |
| 参照标准：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 II类 |  |  |  |  |  |

3.2.1.2地表水环境现状评价

（1）评价方法

采用单因子采用单因子标准指数评价法。

一般污染物的标准指数：

Si=Ci/CS

式中： Si——某污染物的标准指数；

Ci——某污染物的实测平均浓度，mg/L；

CS——某污染物的评价标准，mg/L。

CS——某污染物的评价标准，mg/L。

DO的标准指数：

SDO.j=DOSDOjDOj≤DOf

SDO.j=DOf−DOjDOf−DOS

DOj＞DOf

式中：SDO.j------------溶解氧的标准指数，大于1表面该水质因子超标；

DOj ------------溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOS ------------溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf ------------饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

水质参数标准指数大于1，表明该水质超过规定的水质标准，已不满足使用要求。

pH的标准指数：

SpH= （7.0-pHi）/ （7.0-pHsd）   （pHi≤7.0）

SpH= （pHi-7.0）/ （pHsu-7.0）   （pHi＞7.0）

式中：SpH—— pH值的标准指数；pHi—— pH值的实测值；

pHsd—— 评价标准的下限值；pHsu—— 评价标准的上限值。

若水质参数的标准指数Si >1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足要求；当水质参数的标准指数Si≤1时，水质达标，满足水功能区域划分的水质类别要求。

（2）水质监测结果与评价

评价结果见表3.2-3

表3.2-3 地表水监测评价结果表

| 断面 项目 |  | pH （最高值） | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 均值（除pH） | 7.13 | 6.5 | 11.5 | 2.5 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 210 |
|  | 标准指数 | 0.1 | 0.2 | 0.78 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.02 |
|  | 超标指数 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
| W2 | 均值 | 7.18 | 6.4 | 10.7 | 2.4 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 223 |
|  | 标准指数 | 0.1 | 0.2 | 0.76 | 0.8 | 0.16 | 0.3 | 0.6 | 0.02 |
|  | 超标指数 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
| W3 | 均值 | 7.11 | 6.5 | 10.6 | 2.4 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 223 |
|  | 标准指数 | 0.1 | 0.2 | 0.75 | 0.8 | 0.16 | 0.3 | 0.8 | 0.02 |
|  | 超标指数 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
| 《地表水环境质量标准》II类 |  | 6~9 | ≥6 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤5000 |

根据表3.2-3监测数据评价可知：所有监测断面处各项监测指标中，处BOD外，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

### 3.2.2地下水环境现状调查与评价

3.2.2.1场地水文地质条件

（一）地下水类型

区内地下水基本类型主要为包气带水、潜水和承压水。

区内包气带水，具备裂隙岩层、岩溶化岩层季节性存在的重力水及毛细水。

潜水是区内浅部地下水的主要类型，断裂带深部地下水属承压水。

（二）地下水含水岩组划分及富水性特征

据区域水文地质质料，项目区及附近区域地下水主要有松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水两大类。

3.2.2.2地下水现状监测

（1）监测点位布设

监测点位布设 ：本次评价委托贵州新环科环境检测有限公司2020年12月15日~2020年12月16日对项目场地外地下水井（无饮用功能）水质进行了监测 。

表 3.2-4 地下水环境现状监测布点

| 编号 | 位置及基本情况 |
| --- | --- |
| D1 | 井水监测点1 |
| D2 | 井水监测点1 |
| D3 | 井水监测点1 |

（2）监测项目

监测项目包括pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、总大肠菌群共6项。

（3）监测时间与频次

监测时段为2020年12月15日~2020年12月16日，连续监测2天，每天采样1次。

（4）监测方法

表3.2-5  地下水质监测项目和方法表

| 类别 | 分析项目 | 方法检出限 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 0.01pH单位 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | HANNA H198129 (JHHB-JC-096) |
|  | 氨氮 | 0.025 mg/L | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 722型分光光度计 (JHHB-JC-089) |
|  | 溶解性 总固体 | --- | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB 5750.4-2006 | FA2004 电子天平 （JHHB-JC-008） |
|  | 总硬度 | 0.05mmol/L | 水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB 7477-1987 | 25ml酸式滴定管 |
|  | 耗氧量 | 0.5 mg/L | 水质 高锰酸盐 指数的测定 | GB 11892-1989 | 25ml酸式滴定管 |
|  | 总大肠菌群 | --- | 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347.2-2018 | GB/T 5750.12-2006 | DH3600 生化培养箱 (JHHB-JC-017) |

（5）监测结果

监测结果见表3.2-6

表3.2-6 地下水监测结果表

| 断面 项目 | 采样时间 | D1 | D2 | D3 | 参照标 准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH （无量纲） | 2020.12.15 | 7.14 | 7.09 | 7.06 | 6.5~8.5 |
|  | 2020.12.16 | 7.14 | 7.1 | 7.08 |  |
| 氨氮 (mg/L) | 2020.12.15 | 0.02 | 0.09 | 0.074 | ≤0.50 |
|  | 2020.12.16 | 0.07 | 0.087 | 0.038 |  |
|  | 两日均值 | 0.04 | 0.088 | 0.056 |  |
| 耗氧量 (mg/L) | 2020.12.15 | 2.76 | 2.67 | 2.57 | ≤3.0 |
|  | 2020.12.16 | 2.95 | 2.84 | 2.97 |  |
|  | 两日均值 | 2.85 | 2.75 | 2.77 |  |
| 溶解性 总固体 (mg/L) | 2020.12.15 | 217 | 221 | 213 | ≤1000 |
|  | 2020.12.16 | 215 | 219 | 215 |  |
|  | 两日均值 | 216 | 220 | 214 |  |
| 总硬度 (mg/L) | 2020.12.15 | 202 | 207 | 205 | ≤450 |
|  | 2020.12.16 | 203 | 208 | 204 |  |
|  | 两日均值 | 202.5 | 207.5 | 204.5 |  |
| 总大肠菌群（CFU/100ml) | 2020.12.15 | 80 | 80 | 130 | ≤3.0 |
|  | 2020.12.162 | 80 | 80 | 50 |  |
|  | 两日均值 | 80 | 80 | 90 |  |
| 参照标准：《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类 |  |  |  |  |  |

3.2.2.3地下水环境现状评价

（1）评价方法

采用单因子标准指数评价法。

一般污染物的标准指数：

Si=Ci/CS

式中：Si——某污染物的标准指数；

Ci——某污染物的实测平均浓度，mg/L；

CS——某污染物的评价标准，mg/L。

pH的标准指数：

SpH= （7.0-pHi）/ （7.0-pHsd）   （pHi≤7.0）

SpH= （pHi-7.0）/ （pHsu-7.0）   （pHi＞7.0）

式中：SpH—— pH值的标准指数；pHi—— pH值的实测值；

pHsd—— 评价标准的下限值；pHsu—— 评价标准的上限值。

若水质参数的标准指数Si >1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足要求；当水质参数的标准指数Si≤1时，水质达标，满足水功能区域划分的水质类别要求。

（2）水质监测结果与评价

评价结果见表3.2-7。

各地表水体单因子指数及水质达标分析情况分别见表3.2-7。

表3.2-7  拟建项目地下水水质监测结果分析统计表  单位：mg/L

| 评价因子 监测点 |  | pH (无量纲)最高值 | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 耗氧量 | 氨氮 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测结果（mg/L）均值 | 7.1 | 202.5 | 216 | 2.85 | 0.77 | 60 |
|  | 评价标准（mg/L） | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤3.0 |
|  | 单因子指数 | 0.65 | 0.5 | 0.236 | 0.6 | 0.22 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |
| D2 | 监测结果（mg/L）均值 | 7.1 | 207.5 | 220 | 2.75 | 0.056 | 80 |
|  | 评价标准（mg/L） | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤3.0 |
|  | 单因子指数 | 0.67 | 0.42 | 0.237 | 0.63 | 0.24 | 27 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |
| D3 | 监测结果（mg/L）均值 | 7.09 | 204.5 | 214 | 2.77 | 0.056 | 90 |
|  | 评价标准（mg/L） | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤3.0 |
|  | 单因子指数 | 0.61 | 0.16 | 0.178 | 0.73 | 0.05 | 30 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |

根据对项目地下水出露点水质的监测，通过表3.2-7数据分析可知，各个水质指标中，除总大肠菌群外均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准。

### 3.2.3大气环境现状调查与评价

3.2.3.1大气环境现状调查

①区域达标性分析

项目所在区域属于农村环境，区域内无工矿企业，不存在大气污染源。

根据遵义市环境空气质量月报（2020年11月），桐梓县6项基本污染物监测统计数据如下：

表3.2-8桐梓县环境空气检测数据情况一览表

| SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 25 | 0.7 | 65 | 16 |

由上可看出，桐梓县环境空气质量2020年11月6项基本污染物监测数据均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，区域环境质量状况较好。

②项目现状监测

根据贵州新环科环境检测有限公司于2020年12月15日-21日对项目所在地大气环境监测数据可知如下：

（1）监测点布置：空气环境监测共布置有2个监测点，其监测布点情况见下表：

表3.2-9    大气环境现状监测布点情况

| 编号 | 监测点位置 | 设置原因 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 上风向居民点 | 监测环境空气质量现状值 |
| G2 | 下风向居民点 | 监测环境空气质量现状值 |

（2）监测项目：本次环境空气质量现状监测项目为H2S、NH3小时浓度。

（3）进行一期监测，监测7天；取值时间、采样频率、监测分析方法按规范执行（小时浓度监测值每天至少取得02、08、14、20时的4个小时监测值，小时浓度符合GB 3095-2012对数据的有效性规定）。

（4）监测分析方法：参照国家环保总局颁布的方法，监测分析全过程实行质量控制。

（5）监测结果

环境空气现状监测结果见表3.2－10、3.2－11。

3.2-10监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 硫化氢小时平均浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 检测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 |  |  | 第一次 | 最大值 |  |
| 上方向 居民点 | 2020.12.15 | 0.003 | 上方向 居民点 | 2020.12.15 | 0.003 | 上方向 居民点 | 2020.12.15 |
|  | 2020.12.16 | 0.003 |  | 2020.12.16 | 0.003 |  | 2020.12.16 |
|  | 2020.12.17 | 0.003 |  | 2020.12.17 | 0.003 |  | 2020.12.17 |
|  | 2020.12.18 | 0.004 |  | 2020.12.18 | 0.004 |  | 2020.12.18 |
|  | 2020.12.19 | 0.004 |  | 2020.12.19 | 0.004 |  | 2020.12.19 |
|  | 2020.12.20 | 0.004 |  | 2020.12.20 | 0.004 |  | 2020.12.20 |
|  | 2020.12.21 | 0.003 |  | 2020.12.21 | 0.003 |  | 2020.12.21 |
|  | 检测日期 | 氨小时平均浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  | 第一次 | 最大值 |  |
|  | 2020.12.15 | 0.03 |  | 2020.12.15 | 0.03 |  | 2020.12.15 |
|  | 2020.12.16 | 0.03 |  | 2020.12.16 | 0.03 |  | 2020.12.16 |
|  | 2020.12.17 | 0.02 |  | 2020.12.17 | 0.02 |  | 2020.12.17 |
|  | 2020.12.18 | 0.03 |  | 2020.12.18 | 0.03 |  | 2020.12.18 |
|  | 2020.12.19 | 0.03 |  | 2020.12.19 | 0.03 |  | 2020.12.19 |
|  | 2020.12.20 | 0.03 |  | 2020.12.20 | 0.03 |  | 2020.12.20 |
|  | 2020.12.21 | 0.03 |  | 2020.12.21 | 0.03 |  | 2020.12.21 |

3.2-11监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 硫化氢小时平均浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 硫化氢 日均 浓度 |
| 下方向 居民点 | 2020.12.15 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | 2020.12.16 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 |
|  | 2020.12.17 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 |
|  | 2020.12.18 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |
|  | 2020.12.19 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
|  | 2020.12.20 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
|  | 2020.12.21 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 |
|  | 检测日期 | 氨小时平均浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 氨日均 浓度 |
|  | 2020.12.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
|  | 2020.12.16 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
|  | 2020.12.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
|  | 2020.12.18 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
|  | 2020.12.19 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
|  | 2020.12.20 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
|  | 2020.12.21 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |

3.2.3.2大气环境现状评价

1、评价方法

采用单项质量指数法，即：

Iij= Cij / Csi

式中：Iij— 第 i 种污染物，第 j 测点的指数

Cij—第 i 种污染物，第 j 测点的监测平均值，mg/m3；

Csi—第 i 种污染物评价标准，mg/m3

2、评价结果见表3.2-12

表3.2-12 项目大气评价结果表

| 监测点 结果 |  | G1 |  | G2 |  | HJ2.2-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均最高值 | 小时最高值 | 日均最高值 | 小时最高值 |  |
| 监测结果（ug/m³） | H2S | —— | 5 | —— | 5 | 10 |
|  | NH3 | —— | 70 | —— | 70 | 200 |
| 污染指数 | H2S | —— | 0.5 | —— | 0.5 |  |
|  | NH3 | —— | 0.35 | —— | 0.35 |  |
| 达标率（%） | H2S | 100（达标） | 100（达标） | 100（达标） | 100（达标） |  |
|  | NH3 | 100（达标） | 100（达标） | 100（达标） | 100（达标） |  |

### 3.2.4声环境现状调查与评价

项目所在区域属于农村环境，区域内无工矿企业，不存在噪声污染源，其噪声主要来源于居民的社会活动产生的噪声。区域声环境质量较好。

根据贵州新环科环境检测有限公司对项目所在地噪声环境监测数据可知如下：

（1）监测布点

监测共布置4个监测点位，监测点位如下表：

表3.2-13    噪声监测点布置情况表

| 序号 | 监测点具体位置 | 方位 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂界西侧 | 1m |
| N2 | 厂界北侧 | 1m |
| N3 | 厂界东侧 | 1m |
| N4 | 厂界南侧 | 1m |

（2）监测项目

等效连续A声级Leq(A )。

（3）监测时间与频率

2020年12月15日~2020年12月16日，连续监测2天，每天昼间（06:00-22:00）、夜间（22:00-06:00）各1次。

（4）监测方法

严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行测量。

（5）监测结果

表3.2-14环境噪声监测结果表           单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测日期 | 样品编号 |  | 检测结果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量结果 |
| 厂界北侧 | 2020.12.15 | 20201215-Z-01 | 昼间 | 厂界北侧 |
|  |  | 20201215-Z-02 | 夜间 |  |
|  | 2020.12.16 | 20201216-Z-01 | 昼间 |  |
|  |  | 20201216-Z-02 | 夜间 |  |
| 厂界西侧 | 2020.12.15 | 20201215-Z-03 | 昼间 | 厂界西侧 |
|  |  | 20201215-Z-04 | 夜间 |  |
|  | 2020.12.16 | 20201216-Z-03 | 昼间 |  |
|  |  | 20201216-Z-04 | 夜间 |  |
| 厂界南侧 | 2020.12.15 | 20201215-Z-05 | 昼间 | 厂界南侧 |
|  |  | 20201215-Z-06 | 夜间 |  |
|  | 2020.12.16 | 20201216-Z-05 | 昼间 |  |
|  |  | 20201216-Z-06 | 夜间 |  |
| 厂界东侧 | 2020.12.15 | 20201215-Z-07 | 昼间 | 厂界东侧 |
|  |  | 20201215-Z-08 | 夜间 |  |
|  | 2020.12.16 | 20201216-Z-07 | 昼间 |  |
|  |  | 20201216-Z-08 | 夜间 |  |

（6）声环境现状评价

①评价方法

根据当地区域声环境质量的要求，将测量值与标准值进行比较，确定达标和超标情况，分析区域环境噪声质量状况。

②评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

所有监测点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量良好。

### 3.2.5土壤环境现状调查与评价

（1）监测布点：本次评价拟选择3个监测点，厂区内T1、T2、T3具体见监测布点图。

（2）监测项目：pH、镉、铬、汞、砷、铜、铅、锌、镍等9项

（3）监测频率：监测一天，每天采样一次。

（4）监测方法：采样按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，样点取表土层（0~20cm），分析方法见下表：

| 类别 | 分析项目 | 方法检出限 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 0.01pH值 | 土壤检测 第二部分：土壤pH的测定 | NY/T 1121.2-2006 | 酸度计PHS-3C（JHHB-JC-012） |
|  | 镉 | 0.01mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |
|  | 铬 | 5mg/kg | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |
|  | 汞 | 0.002mg/kg | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光分光光度计AFS-8220 (JHHB-JC-003) |
|  | 砷 | 0.01mg/kg | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光分光光度计AFS-8220 (JHHB-JC-003) |
|  | 铅 | 0.1mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |
|  | 铜 | 1mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收光度法 | GB/T 17138-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |
|  | 锌 | 0.5mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收光度法 | GB/T 17138-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |
|  | 镍 | 5mg/kg | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | TAS-990原子吸收分光光度计(JHHB-JC-002) |

- 监测结果：监测结果统计及评价见下表。

表3.2-16 项目土壤监测结果表        单位：mg/kg（pH除外）

| 参数 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目北侧20201217-T-1-1-1 | 项目西北侧20201217-T-1-2-1 | 项目西侧20201217-T-1-3-1 | 单 位 |
| pH值 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 无量纲 |
| 汞 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | mg/kg |
| 砷 | 2.93 | 2.16 | 2.59 | mg/kg |
| 镉 | 1.3 | 1.57 | 0.64 | mg/kg |
| 铅 | 0.79 | 0.72 | 1.02 | mg/kg |
| 铬 | 8.19 | 8.53 | 8.84 | mg/kg |
| 铜 | 3.37 | 3.51 | 5.78 | mg/kg |
| 镍 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | mg/kg |
| 锌 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | mg/kg |

由表3.2-16可知项目区3个监测点位各监测项目均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)标准限值，表明项目所在区域土壤环境质量良好。

# 第四章 环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响评价

### 4.1.1大气环境影响评价

（1）施工扬尘

施工施工扬尘主要来源于土石方开挖产生的扬尘、易起尘物料产生的扬尘及施工作业等产生的粉尘，另外，施工运输车辆运送材料也可能引起较大的扬尘。

项目所在区域全年主导风向为偏东风，平均风速为1.6m/s。根据类比分析，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在300m以内。项目下风向距离最近的敏感点居民区，距离为160m，施工扬尘对其有一定的影响。

经过查阅相关资料，对项目易产尘区域每日洒水2~3次，可使空气中的扬尘减少70%左右，使影响范围缩小到20~50m的范围。采取措施后，施工扬尘对上述敏感目标影响进一步降低。

为进一步减轻施工扬尘对周围敏感目标的不利影响，环评要求项目采取的大气污染防治措施如下：

①施工场界外围修筑2.5m彩瓦围墙；

②对工地出入口进行混凝土硬化，并设置车辆清洗池；

③对施工裸露场地及主要运输道路在非雨天洒水降尘；

④运输车辆采用密闭车斗，车斗应用棚布遮盖严实；

⑤进场道路1~2天清扫一次，清扫前先洒水；

⑥施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。

在严格落实上述施工期扬尘污染防治措施后，工程场界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，施工扬尘对距离最近大科多村影响降低，工程施工不会引起周围敏感目标近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3限值。

（2）运输车辆扬尘分析

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。运输车辆产生的扬尘对运输道路两侧影响较大。

根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向100m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

项目施工车辆采用密闭车斗、进场道路定期清洗及车辆清洗后，运输车辆扬尘对环境的影响小，并随着施工期结束而消失。

（3）施工机械废气对环境的影响

施工机械废气属于无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

由于项目区施工范围空旷，大气扩散条件相对较好，有利于污染物的稀释扩散，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的尾气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响小。加之汽车尾气排放均符合国家标准要求，汽车尾气对区域环境影响较小。

### 4.1.2地表水环境影响评价

施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水、施工人员的生活废水及暴雨径流。

（1）施工废水

施工场地设施1个收集池，容积为3m3，收集机械清洗废水，收集沉淀后循环利用；施工场地主出口拟设车辆清洗池1个，8m×3.5m，清洗运输车辆，清洗废水沉淀后循环利用，收集池必须采取防渗措施，防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

（2）生活污水

项目施工人员住宿依托居民生活区，项目场地无住宿区，无水冲厕。施工人员生活污水主要为日常工作洗手废水，产生量很小，直接用于洒水降尘。

（3）降雨径流

项目场区雨天径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。施工场地结合临时排水沟开挖，在排水口末端拟设3座沉砂池，沉淀池尺寸为3.6m×1.8m×2m，单个容积为12.96m3，作为施工场地内降雨径流沉淀池。

降雨径流主要污染物为SS，经沉砂池沉淀处理后，用于洒水及施工用水，不得外排，沉砂池防渗措施达到防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，≤1×10-7cm/s。综上，项目施工期废水处置措施合理，对周围地表水环境影响小。

### 4.1.3声环境影响评价

（1）噪声预测

项目施工中大多数机械设备噪声均属于中低频噪声，预测其影响程度、范围时只考虑其距离传播衰减。

距离传播衰减模式：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。

噪声叠加值计算模式：

LPT=10lg（0.1Lpi）

式中：LPT——预测点出新增的总声压级，dB(A)；

Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)；

n——声源个数。

由上式可计算出噪声值随距离衰减及叠加的变化情况，具体见表4.1-1。

表4.1-1  施工噪声衰减贡献值dB（A）

| 距离（m） 施工阶段 | 噪声随距离衰减贡献值 |  |  |  |  |  | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 昼 | 夜 |
| 土石方、基础阶段 | 72.2 | 62.6 | 58.2 | 52.2 | 48.6 | 46.2 | 70 | 55 |
| 底板与结构阶段 | 82.3 | 72.8 | 62.2 | 62.3 | 57.9 | 56.3 |  |  |
| 安装阶段 | 78.2 | 68.7 | 64.2 | 58.2 | 54.7 | 52.2 |  |  |

（2）施工场界噪声预测与评价

根据项目总体布置，施工期各阶段主要噪声源距离场界的距离约为30m。根据表4.1-1预测结果，施工机械噪声较高，施工土石方、安装阶段昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，底板与结构阶段昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，超标2.8dB（A）；施工各阶段夜间施工场界四周噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，超标7.6～17.8dB（A）。

由于项目噪声预测选取的源强均为最大值，且考虑多台设备同时运行。在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。上述预测不考虑任何防护措施，实际施工过程中噪声影响比预测结果小。

为减轻施工噪声对环境的影响，环评提出以下减缓措施：

①车辆出入现场时应低速、禁鸣；

②加强检查、维护和保养机械设备，紧固各部件，减少运行震动噪声。

③选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。

项目周边最近居民点距离施工场地最近为100m，施工噪声对其影响甚小。项目运输道路位于场地北侧，运输车辆经过居民点需限速20km\h，车辆运输噪声对居民点声环境无影响。

综上所述，项目施工期所产生的设备噪声严格按照上述措施进行控制，能有效降低项目施工期噪声对外环境特别是周边保护目标的影响，而且施工期是短暂的，施工期结束，所产生的噪声影响也将消失。

### 4.1.4固体废物环境影响评价

施工期固体废物主要有开挖产生的土石方、施工产生建筑施工垃圾以及生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾中的废弃铁质集中收集后外售，木质建材由相关单位回收，不能回收利用的部分用于场地内回填，禁止随意处置和堆放。

（2）土石方

项目区内土石方开挖总量为1.66万m3，回填总量为1.66万m3，本项目不产生永久弃方。

表土堆场应采取相应措施减少水土流失，降低表土堆场对周围地表水环境的影响，减小扬尘产生量，其措施如下：

①四周设置排水沟；

②设施围挡；

③采取帆布覆盖。

（3）生活垃圾

施工场地设置临时垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置。

（4）旱厕固废

旱厕粪便委托当地村镇环卫部门定期处理。

综上所述，采取上述防治措施后，施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境造成的影响小。

### 4.1.5生态环境影响评价

本项目占地为耕地，不涉及生态环境的占用，且项目场地范围内没有发现需要特殊保护的珍稀、濒危植物种类。

项目施工期将进行土地平整、建筑物基础开挖等施工活动，将造成表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，雨季侵蚀强度加大，会造成一定的水土流失，加强水保措施防范，可有效降低水土流失影响。

综上所述，项目的建设对区域内生态环境影响较小。

## 4.2运营期环境影响评价

### 4.2.1大气环境影响评价

本项目运行后，主要大气污染为猪舍恶臭、污水处理站恶臭、有机肥处置中心臭气以及在员工生活过程中使用的天然气锅炉产生的废气。其中，本项目产生的恶臭为主要排放污染物，呈面源排放。本评价以项目产生的恶臭气体中H2S、NH3作为影响预测评价因子。

①大气预散模式及参数的选择

根据工程污染物排放情况，选取本工程的恶臭特征污染因子H2S、NH3作为本评价的预测因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中ARCSCREEN模式进行估算预测。

②模式中相关参数的选取

模式中相关参数见表4.2-1至4.2-3。

表4.2-1 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 37.9°C |
| 最低环境温度 |  | -2.2 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 计算范围 | 2.5*2.5km |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

4.2-2表 预测参数及污染物排放情况（正常工况：面源）

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 矩形面源 | 107.139809 | 28.757445 | 1159 | 100 | 120 | 10 | H2S | 0.0062 | Kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.08 |  |

4.2-3表 预测参数及污染物排放情况（非正常工况）

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 矩形面源 | 107.139809 | 28.757445 | 1159 | 100 | 120 | 10 | H2S | 0.2 | Kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.86 |  |

③预测结果分析

（1）正常工况下废气影响预测

表4.2-4 正常工况下废气预测结果

| 下风向距离 |  | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) |  | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 5.7656 |  | 2.8828 | 0.4468 | 4.4683 |
| 75.0 | 6.4315 |  | 3.2157 | 0.4984 | 4.9844 |
| 100.0 | 7.0572 |  | 3.5286 | 0.5469 | 5.4693 |
| 200.0 | 9.3249 |  | 4.6624 | 0.7227 | 7.2268 |
| 266.0 | 9.6974 |  | 4.8487 | 0.7515 | 7.5155 |
| 300.0 | 9.6335 |  | 4.8167 | 0.7466 | 7.4660 |
| 400.0 | 8.9679 |  | 4.4840 | 0.6950 | 6.9501 |
| 500.0 | 8.0879 |  | 4.0439 | 0.6268 | 6.2681 |
| 600.0 | 7.2854 |  | 3.6427 | 0.5646 | 5.6462 |
| 700.0 | 6.7455 |  | 3.3727 | 0.5228 | 5.2278 |
| 800.0 | 6.3016 |  | 3.1508 | 0.4884 | 4.8837 |
| 900.0 | 5.8831 |  | 2.9415 | 0.4559 | 4.5594 |
| 1000.0 | 5.5189 |  | 2.7595 | 0.4277 | 4.2771 |
| 1200.0 | 4.9211 |  | 2.4606 | 0.3814 | 3.8139 |
| 1300.0 | 4.6616 |  | 2.3308 | 0.3613 | 3.6127 |
| 1400.0 | 4.4250 |  | 2.2125 | 0.3429 | 3.4294 |
| 1500.0 | 4.2082 |  | 2.1041 | 0.3261 | 3.2614 |
| 1600.0 | 4.0526 |  | 2.0263 | 0.3141 | 3.1408 |
| 1700.0 | 3.9041 |  | 1.9521 | 0.3026 | 3.0257 |
| 1800.0 | 3.7646 |  | 1.8823 | 0.2918 | 2.9176 |
| 1900.0 | 3.6334 |  | 1.8167 | 0.2816 | 2.8159 |
| 2000.0 | 3.5186 |  | 1.7593 | 0.2727 | 2.7269 |
| 下风向最大浓度 | 9.6974 |  | 4.8487 | 0.7515 | 7.5155 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 266.0 |  | 266.0 | 266.0 | 266.0 |
| D10%最远距离 | / |  | / | / | / |

由4.2-4可以看出，正常工况下NH3的最大落地浓度为9.96974μg/m3，最大落地浓度占标率为4.8487%，H2S的最大落地浓度为0.7515μg/m3，最大落地浓度占标率为7.5155%，各厂界浓度贡献值时满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，所以本项目臭气对周边环境影响较小。

表4.2-5 非正常工况下废气预测结果

| 下风向距离 |  |  | 矩形面源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 61.9740 | 30.9870 |  | 14.4126 | 144.1256 |
| 100.0 | 75.8570 | 37.9285 |  | 17.6412 | 176.4116 |
| 200.0 | 100.2300 | 50.1150 |  | 23.3093 | 233.0930 |
| 266.0 | 104.2400 | 52.1200 |  | 24.2419 | 242.4186 |
| 300.0 | 103.5500 | 51.7750 |  | 24.0814 | 240.8140 |
| 400.0 | 96.3960 | 48.1980 |  | 22.4177 | 224.1767 |
| 500.0 | 86.9370 | 43.4685 |  | 20.2179 | 202.1791 |
| 600.0 | 78.3100 | 39.1550 |  | 18.2116 | 182.1163 |
| 700.0 | 72.5070 | 36.2535 |  | 16.8621 | 168.6209 |
| 800.0 | 67.7350 | 33.8675 |  | 15.7523 | 157.5233 |
| 900.0 | 63.2370 | 31.6185 |  | 14.7063 | 147.0628 |
| 1000.0 | 59.3220 | 29.6610 |  | 13.7958 | 137.9581 |
| 1100.0 | 55.9140 | 27.9570 |  | 13.0033 | 130.0326 |
| 1200.0 | 52.8970 | 26.4485 |  | 12.3016 | 123.0163 |
| 1300.0 | 50.1070 | 25.0535 |  | 11.6528 | 116.5279 |
| 1400.0 | 47.5640 | 23.7820 |  | 11.0614 | 110.6140 |
| 1500.0 | 45.2330 | 22.6165 |  | 10.5193 | 105.1930 |
| 1600.0 | 43.5610 | 21.7805 |  | 10.1305 | 101.3047 |
| 1700.0 | 41.9650 | 20.9825 |  | 9.7593 | 97.5930 |
| 1800.0 | 40.4650 | 20.2325 |  | 9.4105 | 94.1047 |
| 1900.0 | 39.0560 | 19.5280 |  | 9.0828 | 90.8279 |
| 2000.0 | 37.8210 | 18.9105 |  | 8.7956 | 87.9558 |
| 下风向最大浓度 | 104.2400 | 52.1200 |  | 24.2419 | 242.4186 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 266.0 | 266.0 |  | 266.0 | 266.0 |
| D10%最远距离 | 5200.0 | 5200.0 |  | >25000 | >25000 |

由表4.2-5可看出，本项目在非正常情况下排放的NH3最大落地浓度为104.24μg/m3，H2S最大落地浓度为24.2419μg/m3，不能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，因此本次环评要求，加强管理，对定期喷洒除臭剂，加强向饲料中添加活菌剂的管理，生物过滤器定期更换过滤膜，防止过滤器失效，杜绝废气事故性排放。

（3）臭气影响分析

参照日本于1972年5月开始实施《恶臭防止法》，调查结果表明，臭气的强度被认为是衡量其危害程度的尺度，故将其分为6个等级。

表4.2-6  臭气强度表示方法

| 臭气强度（级） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方法 | 无臭 | 勉强可感觉出的气味（检测阈值） | 稍可感觉出的气味（认定阈值） | 易感觉出的气味 | 较强的气味（强臭） | 强烈的气味（剧臭） |

日本的《恶臭防止法》中列出主要恶臭污染物的浓度与强度的关系（如表4.2-8所示）。

表4.2-7  恶臭污染物浓度与恶臭强度关系

| 恶臭污染物 | 臭气强度（级） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| NH3（mg/m3） | 0.0758 | 0.455 | 0.758 | 1.516 | 3.79 | 7.58 | 30.32 |
| H2S（mg/m3） | 0.0008 | 0.0091 | 0.0304 | 0.0911 | 0.3036 | 1.0626 | 12.144 |

项目厂界NH3最大浓度为0.0097mg/m3，臭气强度小于1，厂界H2S最大浓度为0.00075mg/m3，臭气强度小于1。厂界臭气强度<1，即稍可感觉出的气味（认定阈值），因此项目厂界臭气浓度能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的要求。

（4）锅炉废气

本项目沼气燃烧废气不需要单独进行处理即可达标排放，沼气燃烧后产生的SO2量0.00144t/a，NO2量0.0068t/a，经过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中ARCSCREEN模式进行估算预测后，项目厂界SO2最大浓度为0.0294μg/m3，占标率为0.0059%，NO2最大浓度为0.9585μg/m3，占标率为0.4793%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准相关要求。

（5）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此不设置大气防护距离。

（6）油烟

食堂安装国家认证合格的油烟净化设备并设置内置排烟道，餐厨油烟废气可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，油烟对周边的环境影响较小。

（7）备用发电机废气

本项目设置2台500kW备用柴油发电机，用于重要的应急备用电源，其排放的燃油尾气中主要包含总烃、CO、NOx 等。备用发电机使用时间较少，其影响是暂时的。

表4.2.1-1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  | 边长=5km☑ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  | ＜500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  | 附录D☑ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  | 现状补充监测☑ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的 污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源☑ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  | 边长=5km☑ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S、SO2、NO2） |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（SO2、NO2、PM2.5、NH3、H2S） |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（TSP、SO2、NO2、 PM2.5、NH3、H2S） |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气防护距离 | 距（东南西北）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（0.00144）t/a |  | NOx（0.0068）t/a |  |  | NH3(0.704)t/a | H2S(0.054)t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.2地表水影响评价

（1）污水处理方案

根据项目产生废水的特点，以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后，尽量充分还田，实现污水资源化利用。

项目采取“雨污分流”制，生活污水经项目区内隔油池、化粪池处理后与猪尿、猪舍冲洗水、消毒废水一并处理，废水处理工艺拟采用固液分离→厌氧（CSTR中温发酵罐）工艺，处理后用于农田灌溉。

根据工程分析可知，项目污水量39.8m3/d、14517.12m3/a，进入污水处理系统处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后回用于附近农田灌溉。

（2）污水处理工艺及规模

①处理规模

本项目产生的废水量为22.4m3/d，考虑1.2的安全系数，计算得30m3/d。且由于本项目在养殖过程中肉猪进场时与养成过程中水量不稳定（肉猪养成期产生水量较大），因此本项目建议污水处理站处理规模应不小于100m3/d，以满足项目内生产废水和生活污水处理要求。本项目设置污水处理站规模为100m3/d，污水处理站出水进入沼液储存池中。项目沼液储存池容积为1000m3，完全满足停留时间要求。

沼液储存池及四周设置截排水沟，减少雨水汇入量。沼液储存池汇水面积约500m2。桐梓县最大日降雨量为116mm。沼液储存池汇水区径流系数取0.15。考虑持续最大日降雨量情况下，沼液储存池可至少储存20d的污水量。

②进出水水质

项目污水经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）中的标准值后，方可用于农灌。项目进水水质及出水水质要求见表4.2-8

表4.2-8 污水处理系统进出水水质

| 污染指标 | 进水浓度（mg/L） | 排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| COD | 2414 | 200 |
| BOD5 | 1829 | 100 |
| NH3-N | 238 | 80 |
| TP | 40 | 8 |

③处理工艺可行性

养猪废水的排放以有机污染物为主，废水中有机物、悬浮物和氨氮污染物浓度高，项目拟采取“固液分离→厌氧（CSTR中温发酵罐）工艺”污水处理工艺。项目采用的养殖污水处理工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐工艺，该工艺成熟、设备简单、操作简便，已在养殖行业得到广泛应用。

根据项目设计资料和行业经验，主要污染物处理效率：COD为93.7%、BOD5为95.2%，氨氮为92.4%、TP为96.4%。

项目水质达标情况见表4.2-9

表4.2-9  废水水质达标情况一览表

| 废水性质 | COD | BOD5 | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站处理前浓度（mg/L） | 2414 | 1829 | 238 | 40 |
| 污水处理站处理后浓度（mg/L） | 162.3 | 87.8 | 19.6 | 1.4 |
| 标准浓度（mg/L） | 200 | 100 | 80 | 8 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目养殖规模、污水水质、污水处理工艺与文献中的养殖场类似，故本项目采用该污水处理工艺后，污水出水指标与表4.2-9相似，可满足达标排放要求。

（3）农田灌溉可行性

①种植结构情况

a.气候特点

总果村四季分明，雨量充沛，阳光充足，热量丰富，夏长冬短，利于各种农作物生物生长。

b.耕作制度

项目周边种植农作物主要以玉米、茶叶为主，夹杂种植三七、烤烟等经济作物。

②还田耕地现状灌溉

项目周边耕地灌溉用水来自降雨。

项目所在区域88%的耕地灌溉依赖降雨。区域耕地采用项目处理达标后的污水灌溉，可提高作物产量，增加当地农作物经济收入。

由于本项目产生的猪粪和猪尿是农作物的绿色农家肥，而项目区土壤自身肥力较差，且种植的又是对肥料需求很高的农作物。据调查，朝阳村辖区内的耕地近年以施用化肥为主，而长期施用化肥造成的不良影响主要表现为：a.使土壤中的重金属和有毒元素增加，从而间接危害人体健康；b.使土壤中的微生物活性降低，土壤中的有机物将得不到转化和降解，而无法为植物提供养分；c.造成土壤营养失调，加剧土壤P、K的耗竭，导致硝酸盐累积，从而危害人体健康；d.造成土壤酸化，进而加速Ca、M从耕作层淋溶，从而降低盐基饱和度和土壤肥力。而农家肥的使用，将不会造成上述不良影响，因此本项目产生的猪粪、猪尿用于农作物施肥后不会超出当地土地的承载能力，对周围环境的影响较小。

⑤水质达标性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）：畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定，污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理，并符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求。

根据前文分析，项目污水经自建污水处理系统处理后，出水水质能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）中的标准值。

⑥污水受纳性

根据《贵州省地方标准用水定额》(DB52/T72-2011)及《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006），作物灌溉用水按照以下公式计算：

M=M0×K1×S0

M—灌溉用水量，m3；

M0—灌溉用水定额，m3/亩；

K1—灌溉水利用系数，小型灌区取0.7；

S0—灌溉面积，亩。

因各类型作物种植面积无法确定，本次计算按照作物中灌溉需水量最小的作物计算。根据《贵州省地方标准用水定额》（DB52/T725-2011)表2玉米，遵义属于III区用水定额，玉米种植区用水定额为60m3/亩（P=80%保证率），目前本项目已签订1000亩粪肥处置耕地，经计算项目每年种植区需用水60000m3。

本项目污水量为14517.12m3/a，项目周边土地能够消纳项目废水量。

⑦灌溉方式

据建设单位介绍，项目灌溉用水输送方式采用车辆道运输，建设单位购买2辆灌溉车，通过车辆运输方式到需要灌溉区域进行灌溉。

非灌溉时间，污水暂存于沼液储存池中。根据前文计算，项目沼液储存池至少可储存20d的污水量，有充足的缓冲时间。

⑧非正常排放影响分析

污水处理站最主要的事故工况为设备损坏导致某一处理单元停止运行，引起处理效率下降，设备维修完善后即可恢复正常运行，处理厂设有专人维护检修，在设备维修和更换期间，须延长污水在处理站内的停留时间，以降低污水超标排放的风险，最严重的事故工况为由于停电等原因导致全厂停运。

本项目设置1个800m3的事故应急池，项目污水产生量为22.4m3/d，可以储存至少20天的污水量。由于停电原因导致全厂停运情况下，污水可暂存于沼液储存池中，确保污水不外排。

（4）雨水收集

项目设置1个400m3雨水收集池位于厂区东南处，用于收集厂区初期雨水。根据计算，项目厂区15分钟雨水最大产生量为91.8m3，雨水收集池容积能够满足初期雨水收集要求。初期雨水经收集后用于猪舍冲洗，降低初期雨水排放对周围地表水环境的不利影响。

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑ |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B☑ |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟 建☑；其他 □； |  |  | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□； 即有实测□；现场监测☑；入河排放□数据□；其他□ |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□冬季□ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测☑；其他□ |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☑；开发量 40%以下 □；发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□冬季□ |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测□；其他□ |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□冬季□ |  |  |  | pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 监测断面或点位 个数（3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 1 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 现状评价因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□；近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ 2019 ） |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☑：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标☑；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态 流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况 与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ ；正常工况 □；非正常工况 □ ；污染控制可减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □； 替代消减源 □ |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 □；水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □；满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑；水环境控制单元或断面水质达标 □；满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排 放满足等量或减量替代要求 □；满足区（流）域环境质量改善目标要求 □；水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响 评价、生态流量符合性评价 □；对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设 置的环境合理性评价 □；满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （无） |  |  | （0） |  | （0） |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域消减依托其他 工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动□；自动□；无检测☑ |  | 手动□；自动□；无检测☑ |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  | （） |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  | （） |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□； |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项。可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.3地下水环境影响评价

根据贵州省人民政府黔府函（2015）30号《贵州省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》，本次地下水环境质量现状评价标准为《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准，水文地质情况详情见3.2.2章节。

4.2.3.1项目区水环境污染特征

项目区属桐梓县水坝塘镇，早期地处农业区，居民以农业为主，早期地表水、地下环境基本未受污染影响。

近期，随着桐梓县水坝塘镇建设，城镇化进程加快。项目区周围人口流动量及车流逐年增大的趋势已形成，项目场地及周围地下水水质环境受影响程度将加大。

4.2.3.2预防措施

为确保本区域地下水不受本项目污染，针对污染源级污染途径，建议采取以下分区防渗措施：

①重点污染防治区

1）猪舍

采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要分三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300~600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16~18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20~25cm。

2）中温发酵罐池、污水处理站、事故应急池

中温发酵罐池、污水处理站、事故应急池和沼液储存池的建设应参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施，要求污水处理站的构筑物、中温发酵罐池、事故池和沼液储存池全池首先一层采用粘土打底，二层采用砂石铺设，三层再次使用粘土铺设，四层铺设HDPE防渗膜，五层铺设300g/cm2土工织物膨润土垫，中温发酵罐池、事故池最后铺10~15cm的水泥进行硬化，达到GB/T 17643-1998相关要求，污水排放管道宜选用HDPE管。

3）管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管带、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟、管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

4）废水收集管网防渗漏措施

在防渗区内废水收集管网是设计的关键内容，设计合理的排水坡度，使水在集水井汇集，鉴于本项目地势西南侧低，东北侧高，因此本项目污水的总体走向为由东北向西南，将污水处理站设置在厂区的西南侧。

5）有机肥处理中心区、病死猪尸体临时存放点、堆肥制品贮存池防渗漏措施地面采用粘土铺设，再在上层铺设10~14cm的水泥进行硬化，铺设环氧树脂防渗；并在其上部建设遮雨棚，再加铺防渗层、采用水泥砼结构的前提下，再利用地质土层渗透性较差，包气带去除能力较强等优势，对地下水水质影响较小。

6）危险物暂存间防渗漏措施

危废暂存间采用10cm防酸水泥+花岗岩（环氧树脂勾缝）防渗。通过上述措施可使危废暂存间的防渗透系数≤10-10cm/s。

②一般污染防治区

场区内生活区、垃圾集中箱放置地的地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③非污染防治区：非污染防治区应加强绿化。

由污染途径对应措施分析可知，项目可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，加之该地区地层渗透性差，因此，项目不会对区域的地下水环境产生明显影响。

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，因此，区域内地下水污染产生的不利影响较小。

综合所述，本项目所在地区为山区，树木较多，储水量较大，本项目取用地下水较小，影响范围主要为项目场界内。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染下渗现象，对区域地下水产生的不利影响较小。

（5）对周围居民饮用水的影响分析

项目所在地周围居民主要采取地下水作为生活饮用水水源，随着养殖废水的日积月累，现有土地的降解消纳能力将自然减退，其污染对周边环境的破坏与影响逐步显现。

目前，水坝塘镇政府已为项目区的各家各户安装好自来水管，在项目运营之前即可接通市政供水，项目取用地下水对村民饮水环境无影响，周围的住户配套建设自来水管，满足当地居民群众用水及本项目用水需求。

采取以上措施后，项目不会对当地地下水造成污染，不会给当地群众饮用水带来污染性的影响。

4.2.3.4地下水环境监测与管理

1、地下水环境监测

为了及时准确的掌握厂区及周边地下水环境质量状况和地下水体中各指标的动态变化，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 (HJ610-2016)中有关规程，建立也下水环境管理监测体系，设计科学的地下水污染控制井，建立合理监测制度，并配先进的检测仪器和设备，以便及时发现并有效控制可能产生的地下水环境风险。

1）监测点布置

由于本项目基岩山区，地下水监测的布置有所限制，因此本项目地下水环境跟踪监测综合考虑项目特点、建设成本、区内水文地质条件及地下水污染防控目的等因素，在满足地下水监测目的前提下本项目跟踪监测井主要利用区内已有地下水井泉，共布设2个监测点。具体信息见下表。

表4.2.3-1-1 监测点位信息

| 编号 | 位置 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 项目地下水上游对照检测点 | 水质现状监控 |
| Q2 | 项目地下水下游监测点 |  |

2）监测因子及频率

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、总大肠菌群共计6项。

监测频率：每年地下水丰、枯期各监测一次，每次连续采样 2 天。

3）监测配备及报告内容

建议建设单位委托具有资质的第三方单位进行地下水跟踪监测，并编写跟踪监测成果报告。报告需包括以下内容：

（1）项目地下水环境跟踪监测数据，包含原始数据及分析整理数据；

（2）本项目厂区内主要污染物及浓度；

（3）项目厂区、污水处理池、事故池、化粪池等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。

2、监控和管理要求

由于本项目水文地质单元岩溶强烈发育，地下水环境敏感程度较高，但项目区地下水环境敏感程度分级属不敏感区域。为了更好地保护项目所在地地下水，本环评对地下水提出相应的监控和管理要求：

1、应设置专门的地下水监测井对项目所在地地下水进行监测，地下水监测井建设要求需符合《地下水监测规范》（SL/T183-1996）基本要求。

2、项目场地地下水易受污染地段重点地段，应长期进行水质变化的观测。

3、地下水监测方法与监测时间等应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2011)的有关规定（按上述监测频率执行）。
    4、对监测的设施应进行经常性维护，一经损坏，必须及时修复，对人为事故造成的损坏应依法追究责任。

5、每5年对基本监测点进行一次透水灵敏度试验。

6、监测点固定点标志、校核水准点及基本水准点因自然灾害或人类活动发生移位或损坏，需及时进行整改，并记入监测井技术档案。

综上，通过以上措施，本项目对地下水影响较小。

### 4.2.4声环境影响评价

（1）执行标准

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（2）噪声环境质量预测

声波在空气中传播是一个波动过程，它伴随着反射、衍射和干涉等复杂的物理现象，而在声波传播的路径上有各种形状和性质的建筑使声波的传播更加复杂。因此，对于项目噪声对外界的干扰预测，采用简化的方法，即把声波在空气中传播看做能量流动，忽略波动过程中的相位关系，主要计算几何声学的扩散与一些附加衰减的叠加，采用HJ2.4-2009中推荐的预测模式。

（3）背景噪声处理

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》9.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。”

本项目为新建项目，厂界噪声预测以贡献值作为评价量，环境保护目标预测以贡献值叠加背景值作为评价量。监测背景值选用昼夜监测最大值。

本项目环境保护目标预测噪声采用项目贡献值。

（4）采用的模式

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)

式中：LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA（r）：

LA（r）=10lg(i=18100.1（Lpi(r)−ΔLi))

式中：Lpr（r）—预测点r处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网格修正值（见导则附录B），dB。

预测点8个倍频带声压级公式为：

Lp( r )= Lp( r 0)-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

式中：Lp(r)—距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp (r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

①无指向性点声源几何发散衰减公式

Adiv=20lg（r/r0）

②空气吸收引起的衰减

Aatm=a(r−r0)100

式中：a为大气吸收衰减系统，为温度、湿度和声波频率的函数。

③地面效应衰减

Agr=4.8−(2hmr)[17+(300r)]

式中：r—声源到预测点的距离，m；

Hm—传播路径的平均离地高度，m。

④屏障引起的衰减

Abar=−10lg[13+20N1+13+20N2+13+20N3]

（5）厂界噪声预测

①预测参数估值

运营期使用的饲料供给系统、清粪机、发电机、设备运行产生的噪声，为连续排放且为固定噪声源。因此，首先在设备选型时就要选择低噪声的设备，再通过一些减振措施及隔声降噪措施，如设置减振垫、墙体隔声、绿化吸收，可降低噪声值约10～25dB（A），本环评取20dB（A）。厂内各项设备产噪情况见下表。

表4.2.4-1  项目机械设备主要噪声源一览表

| 产噪设备名称 | 运行方式 | 采取措施 | 采取措施后的噪声强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动供料系统 | 连续 | 墙体隔声 | 55 |
| 清粪机 | 连续 | 墙体隔声 | 60 |
| 排风扇 | 连续 | 墙体隔声 | 50 |
| 潜水泵和增压泵 | 连续 | 墙体隔声 | 65 |
| 风机 | 间断 | 墙体隔声、安装消声器 | 75 |
| 发电机 | 间断 | 墙体隔声、安装消声器 | 70 |

噪声源与厂界距离及位置详见下表：

采用声源几何发散衰减公式及声压级叠加公式预测各设备运转厂界噪声贡献值，厂界噪声预测结果如下：

表4.2.4-3  各预测点厂界噪声贡献值一览表    单位：dB(A)

| 噪声源 | 东厂界（1#） | 南厂界（2#） | 西厂界（3#） | 北厂界（4#） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动供料系统 | 19.5 | 17.4 | 16.9 | 14.5 |
| 清粪机 | 22 | 21 | 22 | 19 |
| 排风扇 | 21 | 27 | 29 | 31 |
| 潜水泵和增压泵 | 37 | 29 | 22.4 | 27.7 |
| 风机 | 22 | 27 | 41 | 48 |
| 发电机 | 38.4 | 35.3 | 31.9 | 22.5 |
| 叠加贡献值 | 39 | 37 | 33 | 49 |

从表4.2.4-3中可以看出，运营期本项目噪声源对各厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。最近的敏感点为西南面朝阳村居民点，本项目噪声经墙体隔声及距离衰减后，对敏感点的贡献较低，能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准要求，本项目在运营过程中产生的噪声对敏感点影响轻微。

### 4.2.5固体废物处置影响评价

根据工程分析可知，本项目产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、医疗废物、生活垃圾、污泥等。

（1）猪粪、沼渣

项目猪粪、沼渣运至有机肥处置中心堆肥后外售做肥料。项目采用改良条垛堆肥工艺，经过处理后能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6的规定及《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中表1的要求，可以作为有机肥进行资源化利用，对环境影响较小。

（2）病死猪

项目病死猪产生量9.2t/a、病死猪通过处置工艺采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中的化制工艺，处理工艺主要包括“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤等工序，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料，对周围环境影响小。

（3）医疗废物

建设单位应配备专门的医疗废物暂存间，不得露天存放医疗废物，应按《医院废物管理办法》并按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废物的暂时存放间的运行和管理应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应要求，经收集后交由有资质单位进行处理。

（4）生活垃圾

厂区设置生活垃圾房，统一收集后定期清运至朝阳镇垃圾转运站。

（5）废弃的生物除臭剂空桶及生物除臭器替换的膜

建设单位在购买除臭剂及除臭器时跟供应方达成协议，必须定期清理回收生物除臭剂废弃的空桶及生物除臭器替换的膜。

（6）脱硫剂

废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用。

采取上述措施后，项目固体废物处置率100%，对环境影响小。

### 4.2.6土壤环境影响评价

4.2.6.1土壤环境影响预测

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

2、水污染型：拟建项目产生的废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

3、固体废物污染型：拟建项目污泥等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

4.2.6.2保护措施与对策

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为危险废物和污水的处理处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。

医疗废物必须按照《医院废物管理办法》进行管理，并按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废物的暂时存放间的运行和管理应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应要求，经收集后交由有资质单位进行处理。

根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设置防渗区，具体防渗区及要求见地下水环境影响评价中4.2.3.3小节。

在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

本项目污水经污水处理站处理后用于农灌，氮肥施入土壤中，非铵盐及非硝酸态氮均要转化为铵态氮和硝态氮方可被植物吸收。氮肥在施用后，一般的利用率不超过60%，除被植物吸收一部分外，经过还原和淋溶，渗入地下水。铵态氮在土壤通气的情况下，经土壤微生物作用，可转化为亚硝酸盐进一步氧化形成硝酸盐。由于本建设项目的特点决定了其所排放的废物含氮量较高，因此应加强废水的处理，确保达标排放，避免对土壤造成影响。同时，养殖场达标废水中含有一定量钙、镁、锰等多种微量元素，不合理的使用方式或连续过量使用会导致硝酸盐、磷及重金属的沉积，从而对土壤构成污染。

建设单位要对浇灌的耕地采用测土配方，充分考虑废水的组成成分，及N、P、K养分的有效性，根据土壤、作物生长所需的养分量和环境容量，科学确定畜禽养殖废弃物的利用量，在合理、适量施肥的情况下能改善土壤的理化性质，增强土壤的保肥性，提高土壤的生态肥力。

经过上述措施处置后，本项目对土壤的影响较小。

4.2.6.2跟踪监测

为了及时准确的掌握厂区及周边土壤环境质量状况和土壤中各指标的动态变化，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》 (HJ964-2018)中有关规程，建立下土壤管理监测体系，设计科学的土壤污染控制点，建立合理监测制度，并配先进的检测仪器和设备，以便及时发现并有效控制可能产生的土壤环境风险。

1）监测点布置

本项目土壤环境跟踪监测综合考虑项目特点、建设成本及土壤污染防控目的等因素，在满足土壤监测目的前提下本项目跟踪监测点主要布置在重点影响区，共布设1个监测点位于灌溉区内。具体信息见下表。

表4.2.6-1 监测点位信息

| 编号 | 位置 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 位于项目签订协议灌溉区 | 土壤现状监控 |

2）监测因子及频率

监测因子：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍共计9项。

监测频率：每年检测一次。

3）监测配备及报告内容

建议建设单位委托具有资质的第三方单位进行土壤跟踪监测，并编写跟踪监测成果报告。报告需包括以下内容：

（1）项目土壤环境跟踪监测数据，包含原始数据及分析整理数据；

（2）本项目厂区内主要污染物及浓度；

（3）项目厂区、污水处理站、事故池、化粪池等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。

3）监测配备及报告内容

建议建设单位委托具有资质的第三方单位进行地下水跟踪监测，并编写跟踪监测成果报告。报告需包括以下内容：

（1）项目地下水环境跟踪监测数据，包含原始数据及分析整理数据；

（2）本项目厂区内主要污染物及浓度；

（3）项目厂区、污水处理站、事故池、化粪池等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。

2、监控和管理要求

由于本项目周边为耕地，敏感程度高，本环评对土壤提出相应的监控和管理要求：

1、应设置专门的土壤监测点对项目所在地土壤进行监测，土壤监测点设置要求需符合《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004基本要求。

2、项目场地重点影响区，应长期进行土壤变化的观测。

3、对监测的设施应进行经常性维护，一经损坏，必须及时修复，对人为事故造成的损坏应依法追究责任。

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地☑；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （1.352）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH、镉、铬、汞、砷、铜、铅、锌、镍 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、镉、铬、汞、砷、铜、铅、锌、镍 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 通过现状监测数据可知，目区3个监测点位各监测项目均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)标准限值，表明项目所在区域土壤环境质量良好。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 |  | 必要时监测 |  |  |
|  | 信息公开指标 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 经过对土壤防治措施处置后，本项目对土壤的影响较小 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 环境风险评价

## 5.1评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 5.2风险识别

### 5.2.1物质危险性识别

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆的沼气。

### 5.2.2环境风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围为：主要加工生产装置、供热系统（甲烷泄漏）、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别是指主要原辅材料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。其甲烷的理化性质如下。

表5.2-1  沼气物化性质和危险性识别

| 物化性质 | 物质名称 | 沼气 | 成分 | 甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 |
|  | 危险货物编号 | 21007 | UN编号 | 1971 |
|  | 外观与性状 | 无色无臭气体 | CAS | 74-82-8 |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对蒸气密度（空气） | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） | 53.32（-168.8℃） |
|  | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） | 燃烧热（kJ/mol） | 889.5 |
|  | 闪点（℃） | -188 | 临界温度（℃） | -82.6 |
|  | 引燃温度（℃） | 538 | 临界压力（MPa） | 4.59 |
|  | 爆炸上限%（V/V） | 15 | 爆炸下限%（V/V） | 5.3 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |
| 危险特性 | 禁配物： | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
|  | 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

### 5.2.3风险评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ196-2018）评价工作等级表进行划分。

表 5.2-2评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1、环境风险调查

本项目设有沼气储藏柜，涉及燃烧原料为沼气（主要成分为甲烷），生产过程中不涉及其它有毒有害及易燃易爆物质。

2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

3、P的分级确定

定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所使用沼气不属于剧毒物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 可知，甲烷的临界量为10t，本项目沼气的最大贮存量为0.2442t，Q比值为0.02442，因此本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

3、评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当环境风险潜势为Ⅰ时，可确定本项目的环境风险评价工作定为简单分析。

### 5.2.4风险单元识别

通过对所选用的工艺及整个项目建设过程的分析，风险污染事故的类型主要反映在沼气的泄漏和新建污水处理站非正常运行状况可能发生的原污水排放引起的环境问题。污染事故发生的风险主要存在于以下几方面：

（1）污水处理系统泄漏事故风险源项

项目污水处理站采用半地埋式结构，若池体发生垮塌，废水经沟渠流入项目所在地事故处理池，不会造成地表水体污染。

（2）沼气储气柜发生爆炸风险源项

项目沼气储柜发生泄露，遇到明火则可能发生火灾及爆炸。

（3）沼液储存池泄漏事故风险源项

项目沼液储存池在天然水塘基础上进行防渗改造，防渗结构破坏导致污水下渗进入地下水。

（4）管道泄漏事故风险源项

项目污水管道破裂导致污水进入地表水系。

### 5.2.6环境风险源分析

### 5.2.1废水非正常排放或泄漏风险

本项目出现非正常排放的情况主要是指污水处理站、沼液储存池过满外溢和发生损坏、污水管道损坏时，污水对地表水和地下水的影响。

（1）污水处理站

根据工程设计资料，项目污水处理站为钢筋混凝土结构，采用防渗混凝土建设（渗透系数不大于10-7cm/s），发生损坏的几率非常低，项目运营期产生的粪污几乎不会出现非正常排放情况，且建设单位拟在污水处理站前设置1个800m3的事故应急池，至少能容纳项目20天的废水量，可保证在污水处理站出现故障的情况下废水不外排。项目废污非正常排放或泄露风险较小。

（2）沼液储存池

沼液储存池及四周设置截排水沟，减少雨水汇入量。沼液储存池汇水面积约1000m2。，桐梓县最大日降雨量为116mm。沼液储存池汇水区径流系数取0.15。考虑持续最大日降雨量情况下，沼液储存池可至少储存20d的污水量，不会发生污水外溢情况。

项目沼液储存池底部采取粘土铺底，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚HDPE、300g/cm2土工织物膨润土垫），再在上层铺设10~15cm厚水泥（渗透系数不大于10-7cm/s），发生损坏的几率非常低。防渗层破损后，沼液储存池中污水会下渗至地下水。根据区域地下水排泄途径，防渗层破损后污水下渗会影响下游出露泉点水质。下游出露泉点主要功能为灌溉用水，无饮用功能，项目沼液储存池中污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP等，无有毒有害成分，无难降解成分，且水质已达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准，对出露泉点使用功能影响小。

（3）污水管道

项目各车间污水管道为镀锌钢管，非人为破坏情况下损坏几率小。管道发生破裂后造成污水外流，污水外流量与管道破损程度及抢修进度有关，一旦发生此类事故要及时抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。外流污水会经过耕地吸收消纳，不会直接排入地表水系。

管道设计时应提高管道安全等级，规范施工，降低管道破损风险，并且应在管道进水口安装总阀门，以便在各车间污水非排放时段和发生破损时及时关闭阀门，减少外流量，同时应定期对管道进行巡检、维护，消除事故隐患。

综上，在采取上述措施后，管道发生破损泄露的几率进一步减小，管道发生泄露后可及时控制污水外流量，减小对地表水环境影响。

### 5.2.2沼气环境风险分析

和沼气有关的具有风险的生产设施主要为沼气储柜，沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其主要成分为CH4，以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸。

根据工程分析，项目产生的沼气量为18m3/d，本项目设置1个200m3的沼气储气柜进行暂存，沼气量较少，通过加强管理，定期对沼气管道及沼气储柜进行检查维护，沼气泄露和爆炸几率很小。

## 5.3环境风险防范措施

### 5.3.1废水非正常排放或泄漏风险防范措施

（1）设计时，提高污水处理系统的设计强度和抗破坏能力，污水处理系统避开不良地质区域建设。

（2）定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。

（3）必须加强对污水处理设施的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。

（4）加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行。

（5）定期对厂址下游、地下水监测点的水质进行监测，发现水质异常时应及时排查原因，若防渗层破损，应及时修复。

（6）防渗层应委托有资质单位设计及施工，防渗层验收合格后方可进行后续工程施工。

（7）灌溉管道设计时应提高管道安全等级，规范施工。

（8）灌溉管道进水口安装总阀门，并且在非灌溉时段（夜间、雨天及其他非灌溉时段）和发生破损时及时关闭阀门。

（9）定期对管道进行巡检、维护，消除事故隐患。

### 5.3.2沼气环境风险防范措施

（1）中温发酵罐的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），生产的沼气经净化系统后方可以进入贮气系统。

（2）沼气收集、输送管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。

（3）定期对沼气管道、储气柜进行检修。

（4）设备设置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按要求设置消防通道，设备之间保证有足够的安全间距，尽量采用技术先进和安全可靠的设备。

（5）强化安全管理，强化职工风险意识。

## 5.4应急预案

为保证项目周边人民生命财产的安全，防止突发性重大事故灾害发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案。根据环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5.4-1。

表5.4-1  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 本预案适用于沼气储存区。 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 企业：成立事故应急指挥小组，由厂长担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急救援保障 | 沼气装置区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主为消防器材、消防服等。 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯、联系方式并进行备案等。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场污染物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后措施。 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，应定时对员工进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对猪场临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |

## 5.5环境风险评价结论

本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起爆炸，以及污水处理设施运行过程风险分析。

沼气量较少，通过加强管理，定期对沼气管道及沼气储柜进行检查维护，沼气泄露和爆炸几率很小。污水处理设施采取防渗措施，并设置事故池，可大大降低污水泄漏对地表水体的影响。沼液储存池采取严格的防渗措施后，污水泄露风险大大降低。灌溉管道提高安全等级、定期维护后，发生管道破损、污水泄露的风险大大降低。

在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 桐梓县润兴生猪育肥场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （贵州）省 | （遵义）市 | （/）区 | （桐梓）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 107.139809 | 纬度 | 28.757445 |  |
| 主要危险物质及分布 | 项目主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷），设置有 1 个容积为 200m3的储气柜中存储 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后 果（大气、地表水、地 下水等） | 沼气危险物质在储存及使用过程发生泄漏、爆炸、火灾等风险事故，污染周边 的土壤、大气和地表水等。此外未经处理的废水事故排放也会对地表水、地下 水、土壤、大气产生污染性影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 定期巡检发酵罐、储气柜，做好泄漏、防火、防潮工作。地面防渗，禁止非工 作人员靠近，并记录值班情况，配备必要的应急设备；沼气发酵系统配备专人 负责，加强设备、关键部位的巡检及维护，确保设备运行正常，注意管道、阀门的保温、防冻，设置应急事故池。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目涉及的风险物质是沼气（主要成分为甲烷），环境风险潜势为Ⅰ，由于项目属于农村地区，周围敏感点较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善设施加强安全检查， 加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 |  |  |  |  |  |

# 第六章 污染防治措施可行性分析

## 6.1施工期环保措施

### 6.1.1大气污染防治措施

本项目在施工建设期间，不可地会产生一些地面及二次扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的升旗来尽量减少扬尘的产生，项目在施工期拟采取如下控制措施：

（1）施工场地洒水降尘。

（2）施工场界外围修筑2.5m彩瓦围墙。

（3）对工地出入口进行混凝土硬化，并设置车辆清洗池。

（4）对施工裸露场地及主要运输道路在非雨天洒水降尘。

（5）运输车辆采用密闭车斗，车斗应用篷布遮盖严实。

（6）进场道路1~2天清扫一次，清扫前先洒水。

（7）施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。

在严格落实上述施工期大气污染防治措施后，可降低扬尘产生量，缩短扬尘影响范围，从而降低施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响，达到可接受的程度范围。上述措施为日常施工中常用降尘措施，在实际施工过程中具有可操作性，既减少工程投资，又起到保护周边环境的作用。

### 6.1.2水污染防治措施

本项目施工期产生的废水主要是施工废水和施工人员生活污水。针对施工期产生的废水，项目在施工期应进一步采取如下控制措施：

（1）施工场地设施1个收集池，容积为3m3，收集机械清洗废水，收集沉淀后循环利用，防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

（2）施工场地主出口拟设车辆清洗池1个，8m×3.5m，清洗运输车辆，清洗废水沉淀后循环利用，清洗池采用水泥硬化防渗，防渗达到等效黏土防渗层

Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

（3）施工场地结合临时排水沟开挖，在排水口末端拟设3座沉砂池，作为施工场地内降雨径流沉淀池。降雨径流主要污染物为SS，经沉砂池沉淀处理后，用于洒水及施工用水，严禁外排，沉砂池防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

采取的上述措施在实际施工过程中具有可操作性，不仅减小废水对周边水环境的影响，而且废水实现合理利用，既减少工程投资，又起到保护周边环境的作用。

### 6.1.3声污染防治措施

建筑施工主要分为三个阶段，即基础工程阶段、主体工程阶段和安装阶段。结合施工特点及针对各施工阶段，对一些重点噪声设备和声源，提出以下治理措施和建议：

（1）车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（2）加强检查、维护和保养机械设备，紧固各部件，减少运行振动噪声。

（3）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。

采取的上述措施在实际施工过程中可操作性强，既不影响施工，又能保证周边敏感点声环境质量不受或少受项目施工影响，同时需要的资金投入较少。

### 6.1.4固体废物处置措施

（1）建筑垃圾中的废弃铁质集中收集后外售，木质建材由相关单位回收，不能回收利用的部分用于场地内回填，禁止随意处置和堆放。

（2）表土堆场四周设置排水沟、围挡，并采取帆布覆盖。

（3）施工场地设置临时垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置。

（4）旱厕粪便委托当地村镇环卫部门定期处理。

采取的上述措施，可保证施工期固废得到妥善处置，不仅防止固废在场地堆放产生的二次污染，而且部分固废实现资源化利用，大大降低施工固废对环境的不利影响。

## 6.2运营期环保措施

### 6.2.1大气污染防治措施及可行性

（1）防治措施

①饲料中添加活菌剂，降低臭气产生量。

②喷洒使用生物型除臭剂，定期对带猪圈舍除臭，利用生物菌剂可以消耗氨气、硫化氢等臭气分子的特性，降低空气中的臭气浓度。

③猪舍安装生物过滤器，臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，减少臭气排放。

④圈舍内猪粪日产日清，及时清理猪粪送至发酵间。

⑤发酵机采取活性炭除臭系统+15m排气筒。

⑥沼气脱硫。

⑦食堂油烟经油烟净化装置净化后经排气筒排出。

（2）防治措施可行性

①臭气防治措施可行性

生物过滤器只是一层有机材料，通常是堆肥料和碎木片的混合物，可以满足微生物的生长条件，滤设备安装在风机前端，臭气物质通过过滤膜时，臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，以达到减少臭气排放。生物过滤器主要应用于机械通风的畜舍内，该方法已在饲养业中得到应用，采取此种方法，可使猪舍臭气中NH3排放量减少37.5%，H2S排放量减少67.5%。生物过滤器主要过滤设备为过滤膜，具有价格便宜、更换方便等优点。

生物除臭剂是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质。它的原理是通过生物氧化作用分解消除臭味源，除臭范围广泛，并且通过菌种平衡作用来抑制厌氧菌或别的有害菌的数量，使其无法产生臭味，通过微生物和有益菌类等来分解掉有机物、堵绝有机物产生氨和硫化氢（臭味）以及有害菌的生成与繁殖。与其他物理化学方法相比，投资少，运行费用低，污染物不会转移到其它地方，不会产生二次污染。生物除臭剂已广泛应用于养殖场、污水处理厂、垃圾填埋场除臭，除臭效果明显。

②沼气防治措施

沼气干法脱硫最常用的方法为常温氧化铁脱硫，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂霍保根、田凤军），常温氧化铁脱硫剂硫容可达30%~40%以上，脱硫效率均在99%以上。根据沼气成分表，100m3沼气中，H2S约占0.1~0.6m3（151.8~910.7g），经过脱硫后H2S浓度可降低至20mg/m3以下，满足《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》（NY/T1220-2006）中的规定。沼气干法脱硫，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经济可行。

### 6.2.2地表水水环境保护措施及可行性

（1）防治措施

①项目排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离。

②生活污水经项目区内隔油池、化粪池处理后与猪尿、猪舍冲洗水、消毒废水一并进入污水处理系统处理（处理规模应不小于100m3/d），处理后用于农田灌溉。废水处理工艺拟采用固液分离→厌氧（CSTR）→沼液暂存池→沼液储存池→浇灌利用。

③项目建设一个800m3的事故水池，确保污水处理系统出现故障的情况下，废水20d不外排。

④项目设置1个雨水收集池，用于收集厂区初期雨水。

（2）污水处理方案比选

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，其主要处理技术有自然处理法、厌氧处理技术、好氧处理技术和混合处理技术。

根据污水处理目标、能耗大小、经济效益、运行成本、占地大小、造作难易程度等方面进行比选，见表6.2-1。

表6.2-1 几种厌氧工艺技术特点对比情况

| 序号 | 类别 | CSTR | UASB | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 所有类型有机原料 | 高COD浓度污水 | 畜禽粪便 |
| 2 | 原料TS浓度（%） | 8-12 | <2 | 3-5 |
| 3 | 水力停留时间 | 10-20 | 1-5 | 8-15 |
| 4 | 单位耗能 | 低 | 中等 | 中等 |
| 5 | 单池容积（m3） | 300-3000 | 200-3000 | 200-2000 |
| 6 | 产气量（m3） | 0.8-5.0 | 0.3-0.8 | 0.4-1.2 |
| 7 | 经济效益 | 较高 | 较高 | 偏低 |
| 8 | 操作难度 | 复杂 | 中等 | 中等 |

（3）污水排放及处理

本项目养殖场废水主要由尿液、猪舍冲洗水以及职工生活污水等组成，畜禽养殖场废水主要特征是：有机物浓度较高、悬浮物多、色度深、氨氮和有机磷含量高，并含有大量的细菌。这些污染物如不进行处理，一旦进入天然水体、农田会导致严重的环境污染。

项目污、废水最大日产生量为22.32m³，设计处理能力为100m³/d的污水处理站一座，采用“固液分离→厌氧（CSTR中温发酵罐）工艺”。厂区污水先分流预处理，最后集中至污水处理站处理。经污水处理站处理达到污水经自建污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后回用于附近农田灌溉。

（4）工艺流程说明

1、预处理

项目废水处理中预处理主要包括格栅、集污池、调节池、初沉池、固液分离机等。

格栅：为防止粪便等大颗粒杂质进入隔油沉淀池沉积在其后设置一套机械格栅，以去除废水中的漂浮杂物，经分离后可以保证水流畅通流过。

集污池：经格栅处理后，废水将进入隔油池沉砂内，分离去除污水中颗粒较大的悬浮物质，沉砂池采用平流式结构，该池的设置主要是强化预处理的作用，其功能主要有以下两个方面：一、隔除水中的浮渣，减轻后续处理负荷。二、沉淀大部分不溶于水、密度大于水的无机颗粒杂质，有效保证污水提升泵不堵塞卡死，大大延长了提升泵的使用寿命，同时便于沉积物的清理工作，延长后续调节池的有效容积。

固液分离机：将集污池中沉淀下来的猪粪进行固液分离，使水中的悬浮物进一步减少污水中的固体废物。

调节池：由于排水的周期性与水质的不均匀性，来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2～5 倍，因此为保证后续处理设施的正常运行和达到设计的出水水质，同时调节水量和均化水质，所以需设置调节池。

2、生化处理

由于养殖废水有机物含量较高，适宜采用厌氧进行处理。

厌氧反应：经过均质后的废水进入中温发酵罐，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为10天，发酵结束后，沼渣进入固粪处置区，最终用于制作有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，其余用于沼气热水炉，通过固液分离→厌氧（CSTR）处理后进入沼液储存池存放和利用；

根据项目设计资料和行业经验，主要污染物处理效率：COD为93.7%、BOD5为95.2%，氨氮为92.4%、TP为96.4%。然后逐渐增加进水量和外循环水量，直到去除率的增长趋于稳定。因此，项目废水处理工艺，可以满足项目废水处理深度的要求。

3、污水处理站废水处理目标，详见表6.2-2：

表 6.2-2	污水处理站废水处理目标	单位 mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 200 | 100 | 80 | 8 |

污水处理站工艺流程图见图2.2-4。

（5）污染防治措施可行性

①水质达标性

养猪废水的排放以有机污染物为主，废水中有机物、悬浮物和氨氮污染物浓度高，项目拟采取“固液分离→厌氧（CSTR）工艺”污水处理工艺。项目采用的养殖污水处理工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐工艺，该工艺成熟、设备简单、操作简便，已在养殖行业得到广泛应用。

根据项目设计资料和行业经验，主要污染物处理效率：COD为93.7%、BOD5为95.2%，氨氮为92.4%、TP为96.4%。项目采用干清粪工艺，水质达标情况见表6.2-3。

表6.2-3  废水水质达标情况一览表

| 废水性质 | COD | BOD5 | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站处理前浓度（mg/L） | 2414 | 1829 | 238 | 40 |
| 污水处理站处理后浓度（mg/L） | 152.1 | 87.8 | 18.1 | 1.4 |
| 标准浓度（mg/L） | 200 | 100 | 80 | 8 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

②规模合理性

本项目产生的废水量为22.32m3/d。由于本项目在养殖过程中肉猪进场时与养成过程中水量不稳定（肉猪养成期产生水量较大），因此本项目建议污水处理站处理规模应不小于100m3/d，以满足项目内生产废水和生活污水处理要求。本项目设置污水处理站规模为100m3/d，污水处理站出水进入沼液储存池中。项目沼液储存池容积为1000m3，完全满足停留时间要求。

沼液储存池及四周设置截排水沟，减少雨水汇入量。沼液储存池汇水面积约1000m2。桐梓县最大日降雨量为116mm。沼液储存池汇水区径流系数取0.15。考虑持续最大日降雨量情况下，沼液储存池可至少储存20d的污水量。

③农田灌溉可行性

项目拟签订1000亩粪肥处置耕地，经计算项目每年种植区需用水60000m3。

本项目污水量为14517.12m3/a，项目周边土地能够消纳项目废水量。

④经济可行性

根据建设单位初步核算，项目污水处理站建设投资为260万元，运行费用（包括电费、药剂费）为6~8元/m3。项目污水处理站建设投资适中，运行费用合理。

综上所述，养殖场采用干清粪工艺，产生的养殖废水经自建污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后回用于农灌。废水处理技术成熟、经济合理，该项目污水处理工艺技术、经济合理可行。

### 6.2.3地下水污染防治措施

（1）防治措施

①源头控制措施

a.节约用水，采用干清粪工艺，减少废水产生量，废水排入污水处理站处理达标后回用，不外排。

b.定期对污水管、设备、污水储存及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

②分区防控措施

项目分区防控措施见表6.2-4。

6.2-4  地下水防渗分区表

| 分区类别 | 构筑物 | 防渗措施 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理站、事故应急池、医废暂存间、无害化处理区 | 底部采取粘土铺底，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚HDPE、300g/cm2土工织物膨润土垫），再在上层铺设10~15cm厚水泥 | 等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s |
|  | 沼液储存池 | 底部采取粘土铺底，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚HDPE、300g/cm2土工织物膨润土垫），再在上层铺设10~15cm厚水泥 |  |
|  | 猪舍 |  |  |
|  | 有机肥处置中心 | 地面基础先采用三合土夯实，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚HDPE、300g/cm2土工织物膨润土垫），再在上层铺设10~15cm厚混凝土层 |  |
|  | 集污管道 | 排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏 |  |
| 一般防渗区 | 办公楼、宿舍楼、厂区道路 | 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |

详情见项目分区防渗图。

③污染监控措施

建立运营期地下水污染监控计划，及时掌握地下水水质情况，以便及时发现问题，采取措施，防止地下水受到污染。

④应急响应措施

制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

（2）污染防治措施可行性

项目采取的各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。

经估算，项目防渗措施建设投资为140万元，建设完成后即可长时间稳定运行，后期维护费用低，在经济方面是可行的。

### 6.2.4固体废弃物处置措施

（1）猪粪、病死猪无害化处理后的产出物

项目猪粪产生量约6.432t/d（2347.7t/a），根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ-2009），项目采取干清粪工艺，采用机械将猪粪及时、单独清除，不与尿、污水混合排出，清粪约2次/d，并将产生的粪渣及时运至有机肥处置中心堆肥。该工艺能从污染源头上减少排污总量。

项目对猪舍实行功能分区，按照一定比例划分为饲喂区、躺卧区和排泄区，实现猪舍内的分区管理，并在排泄区配置漏缝地板集成饲喂平台、漏缝地板和配套自动化刮粪板等设施，进行生猪定点排泄驯化，猪尿通过漏缝地板进入下方集污池，使用泵抽入管网进入污水处理站；上方干猪粪通过自动刮粪机收集至皮带输送点，由皮带输送至猪舍外，由粪便运输车运至有机肥处置中心进行无害化处置，袋装后外售用于农肥。

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。猪粪堆肥的C/N比满足（20∶1～30∶1之间），最适宜的值为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3 天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为小于35%。本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在 50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图 6.2-1	制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处置区（有机肥处置中心），固粪处置区三面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见厂区平面布置图）。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处置区分区存放，根据后续分析，本次项目经分离后猪粪总重（以含水量65%计）为1992t/a；厌氧反应处理后沼渣实沼渣产生量（总重）为586.92t/at/a（含水率约为85%）。通过接种少量菌种（约4.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基肥，发酵后的固体有机肥基肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至 30%以下，然后称重后工人用铁锨装入40kg的袋中，经过封袋机封口后统一经货车拉走外售。最终有机肥基肥料的产量为293.46t/a。

本项目无害化处理中心服务对象为本项目产生的）病死猪，设计处置规模为每日次1.3吨，处置工艺采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中的化制工艺，处理工艺主要包括“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤等工序。

1）动物尸体无害化降解处理机工作原理

将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；技术核心分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温（采用电加热）杀毒，温度达到90-130摄氏度，持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程只产生水蒸气进入尾气处理系统除臭杀毒，残渣为有机肥原料。

降解益生菌工作原理：菌种主要通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用，将动物尸体中的主要成分：蛋白质、脂肪、等高分子物质逐步酶解成低分子物质，并通过多次循环作用将短肽及脂肪酸进一步降解为氨基酸、乙酰辅酶A等单体。这些单体物质进入菌种体内，被菌种体内的三羧酸循环等代谢途径彻底分解为二氧化碳、水等物质，从而实现动物尸体的降解。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定：“对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过焚毁、化制、掩埋或其他物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保证人畜健康安全的目的。”，《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发【2014】47号：“四、加强无害化处理体系建设，处理设施应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。支持研究新型、高校、环保的无害化处理技术和装备。”以及贵州省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（黔府办发【2016】16号：）“三、加快建设无害化处理体系，（四）选择现金的无害化处理工艺技术。无害化处理工艺技术应符合农业部病死动物无害化处理技术规范的规定，有限选择化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术”。

本项目运用的无害化降解机综合分切、绞碎、发酵、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料，采用的技术原理是“物理+生物法”相结合的处理办法，符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定、《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发【2014】47号）、贵州省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（黔府办发【2016】16号）的规定。

2）无害化降解处理机的技术优势

①彻底灭火病原菌，阻断病原传播途径，达到卫生防疫要求。（灭菌效果已得到广东省出入境检验检疫局的检测认证）

②处理过程环保，无二次污染。（产品获得广东省环保产品认证）

③变废为宝，实现农业循环经济。产出物价值可达800元/吨。

④处理效率高、成本低、适用范围广。

⑤工艺简单、自动化程度和安全性高，操作简易。

⑥引入物联网系统，利于监管。

根据病死体、处理原理、无害化程度、经济效益、运行成本、处理周期、无害化管理程度、环保效果等方面进行比选。见表6.2-5

表6.2-5 与系统处理工艺技术特点对比情况

| 处理方法 | 高温生物降解法 | 填埋法 | 焚烧法 | 化制法 | 化尸法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 机械设备中微生物分解 | 土壤中微生物分解 | 高温焚化 | 湿热高温高压 | 微生物发酵 |
| 初始投资 | 中√ | 低 | 中 | 较高 | 较高 |
| *无害化程度 | 好√√ | 差 | 好 | 较好 | 差 |
| 处理周期 | 较快 | 长 | 快√ | 较快 | 较长 |
| 环保效果 | 好√ | 差 | 差（废气） | 差（废水） | 差 |
| 运行费用 | 中 | 较高（人工及挖坑机械费用） | 高 | 高 | 低 |
| 经济效益 | 肥料√ | 无 | 无 | 油、骨粉 | 无 |
| 运营分险 | 低√√ | 高（监管不便） | 高（环保） | 高（安全、卫生安全等） | 高（环保） |

3）处理产物处置方案

①产出物的生物安全性

动物尸体在降解机内经过长达24小时的高温发酵（75~90℃），可以将常见病原体全部灭活，实际的灭菌效果也得到了广东省出入检验检疫局（P3资质）的认证，从生物安全性来说，产出物已实现了无害化，可以直接使用或用于深加工。

②产出物的主要成分

产出物经生物发酵时候产出物中保存较多的有机质和养分，据第三方机构检测，产出物中总养分（N、P、K总量）≥7%、有机质≥75%、水分≤30%，远超出国家有机肥料行业标准（NY525-2011）中总养分≥5%、有机质≥45%、水分≤30%的标准。

③产出物利用办法

直接利用：产出物可以直接使用，但由于有机质过高，物料有少许粘结性，不建议直接使用，需注意使用方法：使用穴施、深施、条施以及基础翻耕条件的撒施；施肥对象建议以果木、花木、花卉等为主。

再加工：产出物的成分指标较高，但感官稍差，因此可以将产物再加工，通过适当调配和制粒处理，将产出物加工为高档有机肥，用于室内花卉、园林绿化等种植需求，进一步提高产出物的价值。

④产出物价值分析

由于产出物的标准高于国家有机肥的标准，现将广东省最大的有机肥企业“广东润田肥业有限公司”的部分产品与本产出物的标准作如下对比，以此评估价值。

表6.2-6 产出物价值对比分析

| 名称 | 总养分（%） | 有机质含量（%） | 水分（%） | 主要使用对象 | 市场售价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物有机肥 | ≥5 | ≥45 | ≤30 | 果树、蔬菜等 | 1200~1500 |
| 金福有机肥 | ≥8 | ≥60 | ≤30 | 果树、蔬菜等 | 1800~2000 |
| 降解机产出物 | ≥7 | ≥75 | ≤30 | 果树、蔬菜等 | ≥800 |
| 再加工产物 | ≥7 | ≥75 | ≤30 | 室内花卉等 | ≥2000 |

由上表可知，无害化降解处理机的产出物中总养分（N、P、K总量）≥7%、有机质≥75%、水分≤30%，可作为果树、花木的肥料，其市场售价评估结果≥800（元/吨）。

④无害化处理设备参数

根据集团公司建设经验，无害化处理厂房约200m2内部规划为处理区、原料堆放区、产品堆放区、配件工具区等区域。

表6.2-7 动物尸体无害化降解处理机设备参数一览表

| 型号 | 11FDJQ-1000（大型） |
| --- | --- |
| 规格 | 4000（长）×1400（款）×1700（高） |
| 整机额定功率 | 19.4kg |
| 整机重量 | 3000kg |
| 工作电压 | 380v |
| 有效处理容积 | 2.4m³ |
| 单机处理周期 | 24h |
| 处理范围 | 猪、羊、狗等 |
| 单词处理量 | 1000公斤/批 |
| 电能费用 | ≤250度/批 |
| 垫料费用 | ≤40元/批 |
| 菌种费用 | ≤40元/批 |
| 合计成本 | ≤230元/批 |
| 处理单价 | ≤0.23元/批斤 |

图6.2-2 无害化降解机现场使用案例示意图

综上所述，本项目使用无害化降解处理机处理病死猪尸体、分娩废物，该处理技术成熟、经济合理可行。

2、医疗废物

医疗废物主要是废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱、过期药品等。医疗固废属于危险废物，医疗废物的处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》设置医疗固废暂存间（20m2）妥善堆放，暂存间内损伤性和感染性及其它医疗废物应采用专门容器分类收集，其中弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱定期交由具有相关处置资质的单位进行安全处置，过期药品及消毒剂定期交药品生产厂家、防疫部门或有资质的单位回收处理。

医疗废物暂存间设置要求：医疗废物暂存间远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，且方便医疗运输车出入；暂存间必须与医疗区、人员活动密集区分开；采取密闭措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂等安全措施（加锁）；暂存间地面和墙裙须防渗处理（硬化或瓷瓦）；采取分类收集的方式，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集；暂存间明显处设置危险废物和医疗废物警示标志。

3、生活垃圾

本项目产生的生活垃圾量为10.095t/a。生活垃圾由垃圾收集池收集，定期运往指定的垃圾卫生填埋场填埋处理，对环境影响较小。

4、脱硫剂

本项目采用干法脱硫，通过活性氧化铁与沼气直接接触，与沼气中的硫化氢 反应生成硫化铁和亚硫化铁达到脱硫的目的。铁脱硫剂年产生量约在0.68t/a 左右，均由厂家回收。

采取以上措施后，本项目产生的固体废弃物对周围环境影响很小。因此，本工程的固废治理是可行的。

### 6.2.5噪声防治措施

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵、沼气发电机、风机等产生的噪声，项目采取的噪声污染控制措施主要有：

（1）选择先进的低噪声设备；对于发电机、泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

（4）在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响；

（5）对出入场区车辆实行减速、禁鸣等管理措施，严禁汽车在厂区内鸣笛，货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区及周围居民点的影响；

（6）合理绿化。根据实验资料，不同绿化植物对噪声的吸收不同。一般情况下，乔灌草相结合的绿地，平均可降低噪声5dB(A)，高大稠密的宽林带可降低噪声5~8dB(A)。加强绿色植物和种植和管理，可适当降低环境噪声，并减少运输车辆噪声对周边环境的影响，同时也阻隔生产机械噪声对周边环境的影响。

（7）对噪声大的设备，安装橡胶软连接，四周墙面和吊顶做吸声处理；风机进、出气管安装消声器；对各种噪声设备的电动机加隔声罩，隔声罩内壁涂刷5mm~7mm沥青做阻尼材料。

### 6.2.6风险事故防范措施

（1）设计时，提高污水处理系统的设计强度和抗破坏能力，污水处理系统避开不良地质区域建设。

（2）定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。

（3）必须加强对污水处理设施的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。

（4）加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行。

（5）定期对各地下水监测点水质进行监测，发现水质异常时应及时排查原因，若防渗层破损，应及时修复。

（6）防渗层应委托有资质单位设计及施工，防渗层验收合格后方可进行后续工程施工。

（7）灌溉管道设计时应提高管道安全等级，规范施工。

（8）灌溉管道进水口安装总阀门，并且在非灌溉时段（夜间、雨天及其他非灌溉时段）和发生破损时及时关闭阀门。

（9）定期对管道进行巡检、维护，消除事故隐患。

（10）中温发酵罐的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），生产的沼气经净化系统后方可以进入贮气系统。

（11）沼气收集、输送管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。

（12）定期对沼气管道、储气柜进行检修。

（13）设备设置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按要求设置消防通道，设备之间保证有足够的安全间距，尽量采用技术先进和安全可靠的设备。

（14）强化安全管理，强化职工风险意识。

# 第七章 环境经济损益分析

项目的实施对环境的污染和破坏会产生一定的经济损失，造成外部不经济性，项目为防止或减轻对环境的影响和经济损失，将支出一定的环保费用用于污染源治理，同时环保费用的投入使项目对环境的影响减轻而带来一定的环境效益，而环保投资本身也能产生一定的经济效益。

## 7.1项目的环保投资

本项目总投资为1600万元，其中环保投资估算为256.1万元（环保投资已列入工程总投资预备费中，不新增总投资，环保投资占总投资的15%，环保费用的投入使本项目能采取措施减轻对环境的影响，并带来一定的环境效益。

表7.1-1   项目环保投资估算表    单位：万元

| 时段 | 环境要素 | 污染源 | 治理方法 | 主要污染物 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (万元) |
| 运营期 | 大气污染物 | 食堂 | 油烟净化器+排烟管 | 油烟 | 1 |
|  |  | 污水处理站 | 沼气利用系统1套，包括脱硫塔、沼气储气柜及燃气锅炉 | 沼气 | 10 |
|  |  | 猪舍 | 生物过滤器 | 臭气 | 10 |
|  |  | 有机肥处置中心 |  |  |  |
|  | 水污染物 | 食堂 | 2m3隔油池1个 | 动植物油 | 0.5 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池2个，容积10m3 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 1 |
|  |  | 生活污水、生产废水 | 污水处理站1座，处理规模不小于100m3/d，1座1000m3沼液储存池 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 100 |
|  |  | 事故应急池 | 1个，容积为800m3 |  | 8 |
|  |  | 消毒废水 | 1m3中和池1个 | pH | 0.1 |
|  |  | 雨水 | 1个收集池，容积400m3 |  | 4 |
|  |  | 雨污管网 | / | / | 30 |
|  |  | 猪舍、污水处理站、发酵间等 | 场地防渗 |  | 70 |
|  | 固体废物 | 医疗废物 | 医废暂存间4个，10m2 | 医疗废物 | 1.5 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾房1间 | 生活垃圾 | 2 |
|  |  | 病死猪 | 无害化处理装置 | 病死猪 | 8 |
|  |  | 猪粪、沼渣 | 1栋有机肥处置中心，建筑面积2500m2 | 猪粪、沼渣 | 10 |
| 合计 | 256.1 |  |  |  |  |

## 7.2项目的环保效益

环境保护效益就是指拟建项目的环境保护效益污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

经济效益是指环保设施实施后所产生的社会效益，包括环境污染所造成损失的减少、人体健康水平的提高、污染物减量或污染达标后免交的排污费、罚款、委托处置费等。但大部分效益难以用货币量化。

本项目产生的废气主要含H2S和NH3，如果不对其进行处理，则将造成周围大气环境质量下降，影响人群身体健康，并且造成一定的经济损失；若污水不进行处理直接排放，将造成地表水水质进一步恶化；固废若不进行妥善处置，噪声若不治理将会对环境造成污染并对人群健康造成危害。

## 7.3项目的社会效益

（1）项目建设将促进农业现代化建设

本项目的建设实施，将发挥以科技第一生产力推动农业现代化发展、农业产业化经营的优势，让农民增收致富，促进农村各项事业的全面发展。项目将以科技创新为动力，集聚生产要素，优化资源配置，加快发展优势农产品产业，积极发展农业产业化龙头企业，创建农产品现代营销体系，努力提高农业综合效益，促进农业增效、农民增收，实现由传统农业向现代农业的转变。

（2）本项目的生态和循环原则将有利于环保和可持续发展

围绕规模化养殖对优质饲料的需求和市场对特色优质生鲜农产品的需求，调整种植业结构，对于豆粕、玉米、麦麸、米糠的需求，极大的带动当地农作物的种植和生产；养殖业的牲畜粪便又为种植业提供优质有机肥料；又可围绕种植产品发展贮藏保鲜、加工业；围绕养殖业建立屠宰和肉类加工业。在此基础上发展运销配送业。形成具有特色的现代农业产业，实现产品的多次增值。这样的做法既可保护环境，又有利于农业的可持续发展。

（3）促进当地社会事业发展

项目建成后预计可增加附近村庄的农业总产值、增加对项目区附近的农业现代化进程的推进，为尚不富裕的当地经济发展做出积极的贡献，促进当地社会事业的发展。

该项目的建设极大地推动了当地的经济发展，同时解决了当地一些农民或待业人员的劳动就业问题，一定程度上缓解了当地就业的压力。本项目的投产还对优化农村经济结构，促进农业增值，调整产业结构起到了不可估量的作用。因此，本项目的社会效益明显。

总之，项目经济效益好，社会效益显著，是符合国情、省情的项目，在采取本环评提出的环境保护措施后，可以有效减小项目对环境的不利影响。最终实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。

# 第八章 环境管理计划及环境监测制度建议

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构

本项目建设完成后必须配置有专职环保机构和专职环境管理人员。

### 8.1.2环保管理人员职责

（1）督促项目环保治理措施、管理措施的实施。

（2）监督检查公司各项环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策。

（3）负责本公司职工的环保教育、安全教育工作，以提高全场职工的环保安全及风险防范意识。

（4）定期向当地环保部门汇报本企业的环保工作情况。

## 8.2施工期的环境管理

### 8.2.1施工期环境管理

（1）对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对大气环境的污染。

（2）明确施工中废水排放的要求和职责，并定期组织检查，使废水不外排

（3）要求施工单位按要求设置控制噪声装置，减少噪声对周围环境的影响。

（4）定期检查，督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。

（5）项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

（6）协助环境监理单位进行施工期的环境监理。

### 8.2.2施工期环境监理

环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员须有相关监理资质。

（一）环境监理内容

环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证各施工场地污废水处理后复用和达标排放，噪声、扬尘、建筑垃圾等排放能满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段监理主要内容是按照环评报告与工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求等。

（二）环境监理进度与监理规划要求

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

（三）施工期环境污染监控

施工期主要污染源：废水、噪声、大气污染源，应加强对污染源的监控：

（1）定期监测施工噪声，并按相应的制度，根据测试结果作出不同处理。

（2）定期监测扬尘，寻找超标原因，根据不同情况及时处理。

（3）严格管理制度，严防夜间施工噪声扰民。

（4）施工废水沉淀后循环利用。

（5）施工期修建沉淀池防渗措施达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

（四）施工期环境监理

（1）管理体系

在项目建设施工过程中，应遵循环境保护法的有关规定，将环境保护的内容体现在建设项目的承包合同中，对施工方法、施工机械、施工进度等充分考虑环境保护的要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声等对区域环境的影响，应予以足够重视。工程施工管理组成应包括施工单位、监理单位在内的二级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务并配合地方环保部门行使好监督职能。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位配备必要的专、兼职环保管理人员，确保工程按照国家有关环保法规及工程设计的要求进行。

（2）施工期环境管理重点

①建设单位与施工单位签定的工程承包合同中，应包括有关的工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护、水土保持、施工期间污染控制等。

②施工单位在施工组织和计划安排中，需按施工期间各项环保措施要求，切实做到组织计划严谨、文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，确保工程质量。

③施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，项目施工期中产生的废土、废石的不合理堆放，遇雨水冲刷会造成水土流失。

④施工现场、施工单位驻地及其它临时设施，应加强环境管理，施工污水应避免无组织排放，施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的规定，扬尘大的工地要采取降尘措施。工程完成后，施工单位应及时清理现场，妥善处理生活垃圾及施工弃渣。

⑤施工期合理安排施工顺序，在落差大位置应边施工、边绿化（护坡）。

（3）施工期环境监理

项目施工期的环境监理，主要是监督环境保护法规的执行情况，了解施工过程中施工设备、物质、施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工对区域内居民的正常生活不产生严重干扰，对施工中扬尘及噪声的影响应充分重视。若出现噪声影响周围农民的正常生活秩序，则应适当调整施工作业时间，采取防噪措施。此外，在整个工程建设期，应建立严格的制度以监督环保措施的执行，对各类监测数据应认真加以记录和整理，从而加强施工期的环境管理。

监理单位应将环保工程及施工合同中规定执行的各项环保治理措施作为监理工作的主要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方环保法规、标准进行，对建设单位项目的各项环保工程建设质量严格把关，监督落实施工中应采取的各项环保措施。

## 8.3运营期的环境管理

（1）项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、沼气工程等设施是否正常运行，防止污水溢出污染、环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。

（3）检查项目内环境，不允许在项目内开展有污染环境的项目，发现问题及时督促解决；

（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内工作人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）项目营运过程中，防止恶臭、污水、噪声、固废对环境造成影响。

（6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

## 8.4建设项目排污许可证办理

（1）排污许可证办理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》部令第11号，本项目属于“牲畜养殖031，无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”实行排污许可登记管理，需在全国排污许可证信息管理平台公开端（http://permit.mee.gov.cn）进行排污许可证登记。

（2）自行监测方案

详细自行监测方案见8.5章节。

（3）排污口规范化设置

①排污口立标管理

1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志--排放口(源)》(15562.1-1995)、

GB15562.2《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》的规定，设置环保部门统一制作的环境保护图形标志牌；环境保护图形标志牌见图 8.2-1。

2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点醒目处，标志牌设置高度为其上缘距离地面高度约 2m；

3）重点污染物排放口或固体废物渣场以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物堆场，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

4）一般性污染物排放口或固体废物储存处置场设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志形状及颜色见图 6-1 及表6-1。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物储存、处置场 |

图 6-1	环境保护图形标志—排放口(源)

表 6-1	标志的形状及颜色说明

| 类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

（2）排污口建档管理

1）要求使用生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

七、入河排污口设置

本项目污水采用“固液分离→厌氧（CSTR中温发酵罐）→沼液储存池”处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）中的标准值后用于农灌，不在项目小溪沟设置入河排污口排放，因此本项目不进行入河排污口设置论证。

## 8.5环境监测计划

监测计划严格按照《环境监测技术规范》执行，桐梓县润兴养殖有限公司生产运营期监测计划详见表8.3-1。

表8.3-1   运营期监测计划

| 监测项目 |  | 主要技术要求 | 报告 制度 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 环境空气污染源 | 1.监测点：场区四周边界 2.监测项目：NH3、H2S 3.监测频率：随机监测。 | 桐梓县润兴养殖有限公司 | 遵义市生态环境局桐梓分局， 在线监测仪器要与当地环境保护局联网，以便环保局随时监督监控 |
|  | 水污 染源 | 1.监测点：污水处理站进水口、出水口、要求设置水质全自动在线监测仪：监测项目为流量、pH、COD、NH3-N）。 2.监测项目: pH、 SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、色度 3.监测频率：随机监测。 |  |  |
| 环境质量现状监测 | 环境 空气 | 1.监测点：项目区厂界 2.监测项目：NH3、H2S 3.监测频率：一年一次。 |  |  |
|  | 地表水 | 1.监测断面：项目区域复兴河下游500m 2.监测项目：pH 、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群 3.监测频率：每年枯水期一次 |  |  |
|  | 地下水 | 1.监测点位：厂区内下游水晶监测点 2.监测项目：COD、NH3-N、硝酸盐、总大肠菌群 3.监测频率：每年枯水期一次 |  |  |
|  | 声环境 | 1.监测点位：四周厂界 2.监测项目：等效连续A声级 3.监测频率：每年一次 |  |  |

## 8.6环保验收

本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用， 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布实施），工程完工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

表8.6-1项目环保验收一览表

| 项目 | 处理对象 | 处理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器1台+排气筒 | 饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2中型标准 |
|  | 臭气浓度、NH3-N、H2S | 饲料中添加活菌剂；喷洒生物除臭剂；厂区种植绿化；猪舍安装生物过滤器除臭； | 《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1中二级标准及无组织排放浓度标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |
|  | 沼气 | 干法脱硫 | / |
| 废水 | 食堂废水 | 2m3隔油池1个 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）中的标准值 |
|  | 生活污水 | 10m3化粪池2个 |  |
|  | 生活污水、生产废水(COD、BOD5、NH3-N、TP) | 污水处理站1座，处理规模不小于100m3/d，1座1000m3沼液储存池，污水罐车2辆 |  |
|  | 消毒废水 | 1m3中和池1个 | / |
|  | 雨水 | 1个收集池，容积400m3 | / |
|  | 污水 | 污水管道 | / |
| 固废 | 医疗废物 | 医废暂存间4个，每个10m2 | 处置率100% |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾房1间 |  |
|  | 病死猪 | 无害化处理间100m2 |  |
|  | 猪粪、沼渣 | 1栋有机肥处置中心，建筑面积2500m2 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，猪舍四周加强绿化 | 达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 风险 | 污水 | 容积为800m3事故应急池1个 | 重点防渗采取粘土铺底，用防渗混凝土结构，混凝土抗渗标号大于S30，渗透系数小于10-7cm/s |
|  |  | 猪舍、污水处理站、事故应急池、医废暂存间、沼液储存池、发酵间重点防渗； |  |

# 第九章 建设项目排污许可证及入河排污口论证

## 9.1排污许可证办理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》部令第11号，本项目属于“牲畜养殖031，无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”实行排污许可登记管理，需在全国排污许可证信息管理平台公开端（http://permit.mee.gov.cn）进行排污许可证登记，固定污染源排污登记表见下表:

固定污染源排污登记表

（☑首次登记 □延续登记 □变更登记）

| 单位名称（1） |  | 桐梓县润兴养殖有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省份（2） | 贵州省 | 地市（3） | 遵义市 | 区县（4） | 桐梓县 |
| 注册地址（5） |  | 贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村 |  |  |  |
| 生产经营场所地址（6） |  | 贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村 |  |  |  |
| 行业类别（7） |  | A031牲畜饲养 |  |  |  |
| 其他行业类别 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所中心经度（8） |  | 107.139332 |  | 中心纬度（9） | 28.756773 |
| 统一社会信用代码(10) |  | 91520322MAAKOBM89M |  | 组织机构代码/其 他注册号(11) |  |
| 法定代表人/实际负责人(12) |  | 葛永霞 |  | 联系方式 | 17385124694 |
| 生产工艺名称 （13） |  | 主要产品（14） |  | 主要产品产能 | 计量单位 |
| 育肥猪 |  | 生猪 |  | 9600 | 头 |
| 燃料使用信息 □ 有 ☑ 无 |  |  |  |  |  |
| 涉 VOCs 辅料使用信息（使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写）（15） □有 ☑无 |  |  |  |  |  |
| 废气 □有组织排放 ☑无组织排放 □无 |  |  |  |  |  |
| 废气污染治理设施（16） |  | 治理工艺 |  |  | 数量 |
| 合理设计、加强管理、及时清粪、清洗猪舍 顶部加盖封闭，加强区域绿化 |  | / |  |  | 4 |
| 废水 ☑有 □无 |  |  |  |  |  |
| 废水污染治理设施（18） |  | 治理工艺 |  |  | 数量 |
| 污水处理站 |  | 集粪池+固液分离+厌氧发酵池+两段A/O池＋沼液池 |  |  | 1 |
| 化粪池 |  | 厌氧生物处理法 |  |  | 1 |
| 工业固体废物 ☑有 □无 |  |  |  |  |  |
| 工业固体废物名称 |  | 是否属于危险废物（20） |  | 去向 |  |
| 生活垃圾 |  | □是☑否 |  | □贮存：□本单位/□送 ☑处置：□本单位/☑送环卫部门进行□焚烧/☑填埋/□其他方式处置 □利用：□本单位/□送 |  |
| 猪粪、沼渣、病死猪 |  | □是☑否 |  | □贮存：□本单位/□送 □处置：□本单位/□送 进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置 ☑利用：☑本单位/□送 |  |
| 医疗废物 |  | ☑是□否 |  | □贮存：□本单位/□送 ☑处置：□本单位/☑送送有资质机构 进行□焚烧/□填埋/☑其他方式处置：回收处理 □利用：□本单位/□送 |  |
| 是否应当申领排污许可证， 但长期停产 |  | □ 是 ☑ 否 |  |  |  |
| 其他需要说明的信息 |  |  |  |  |  |

注：

（1）按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，填写时应使用规范化汉字全称，与企业（单位）盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。

（2）、（3）、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。

（5）经工商行政管理部门核准，营业执照所载明的注册地址。

（6）排污单位实际生产经营场所所在地址。

（7）企业主营业务行业类别，按照2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）填报。尽量细化到四级行业类别，如“A0311牛的饲养”。

（8）、（9）指生产经营场所中心经纬度坐标，应通过全国排污许可证管理信息平台中的

GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（10）有统一社会信用代码的，此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用 于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100-2015）》编制，由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。

（11）无统一社会信用代码的，此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标 准《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714-1997）,由组织机构代码代码登记主管部门给 每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一，始终不变的法定代码。组织机构代码由8位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写；其他注册号包 括未办理三证合一的旧版营业执照注册号（15位代码）等。

（12）分公司可填写实际负责人。

（13）指与产品、产能相对应的生产工艺，填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。 非生产类单位可不填。

（14）填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能，无设计产能的可 填上一年实际产量。非生产类单位可不填。

（15）涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的 辅料，分为水性辅料和油性辅料，使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。

（16）污染治理设施名称，对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、 脱硝设施、VOCs 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、 移动式焊烟净化器等。

（17）指有组织的排放口，不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放 口可合并填报，否则应分开填报。

（18）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（19）指废水出厂界后的排放去向，不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处 理后全部回用不向外环境排放（畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排）；间接排放 去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等；直接排 2放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。

（20）根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物

## 9.2自行监测方案

详细自行监测方案见8.5章节。

## 9.3排污口规范化设置

①排污口立标管理

1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志--排放口(源)》(15562.1-1995)、

GB15562.2《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》的规定，设置环保部门统一制作的环境保护图形标志牌；环境保护图形标志牌见图 8.2-1。

2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点醒目处，标志牌设置高度为其上缘距离地面高度约2m；

3）重点污染物排放口或固体废物渣场以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物堆场，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

4）一般性污染物排放口或固体废物储存处置场设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志形状及颜色见图 9-1 及表9-1。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物储存、处置场 |

图 9-1	环境保护图形标志—排放口(源)

表 6-1	标志的形状及颜色说明

| 类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 9.4排污口建档管理

1）要求使用生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.5入河排污口设置

本项目污水采用“固液分离→厌氧（CSTR）→沼液暂存池→沼液储存池→浇灌利用”处理达后用于施肥，不设置入河排污口，因此本项目不进行入河排污口设置论证。

# 第十章 结论与建议

## 10.1项目概况

桐梓县润兴生猪育肥场建设项目位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，租用遵义市桐梓县水坝塘镇山地建设育肥场1个，实现存栏肉猪9600头，年出栏生猪1.92万头。项目实行农业与养殖结合，对猪场粪污进行资源化综合利用，促进种养业协调发展，实施健康养殖及其产业化工程示范。

2021年3月2日，项目进行了立项备案，立项备案名称为桐梓县润兴生猪育肥场建设项目，取得桐梓县发展和改革局出具的投资项目备案证，备案文件项目编码：2103-520322-04-01-162677。

项目选址位于贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇集中村和平组，本项目占地面积26273.13m2（39.39亩），总建筑面积9600m2；

项目主要建设内容包括：2栋1F育肥舍8000m2、1栋办公区、餐厅、宿舍100m3、配套污水处理站、有机肥处理中心，水泵房及其余辅助用、道路、雨水分流管网等。项目建成后，实现存栏肉猪9600头，年出栏生猪1.92万头。项目预计2021年5月开工，预计2022年5月建成投产，工期12个月。

项目总投资1600万元，其中环保投资256.1万元，环保投资占总投资的15%。

## 10.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

H2S、NH3小时平均值均能够达到《环境影响大气评价技术导则》（H.J2.2-2018）中的要求。表明评价区域内的空气质量环境现状良好。

（2）地表水环境质量现状

根据监测结果，复兴河水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，类别能满足功能区划的要求。

（3）地下水环境质量现状

根据监测结果，各项监测指标均可以达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）环境噪声现状

项目场界各监测点昼间及夜间测值均可达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

## 10.3污染物排放情况

（1）废水

项目污水量35.7m3/d、14517.12m3/a，进入污水处理系统处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后回用于附近农田灌溉。

（2）废气

项目主要废气为NH3、H2S，通过喷洒除臭剂、饲料添加活菌剂和使用生物过滤器三种联合除臭措施，大大降低臭气排放量，NH3、H2S排放量分别为0.704t/a、0.054t/a。

（3）噪声

运营期通过项噪声污染控制措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固废

（1）猪粪、沼渣

项目猪粪、饲料渣及污泥运至有机肥处置中心发酵后外售做肥料。

（2）病死猪

病死猪通过处置工艺采用《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中的化制工艺，处理工艺主要包括“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤等工序，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料，对周围环境影响小。

（3）医疗废物

建设单位应配备专门的医疗废物暂存间，不得露天存放医疗废物，经收集后交由有资质单位进行处理。

（4）生活垃圾

厂区设置生活垃圾房，统一收集后定期清运至垃圾转运站。

（5）废弃的生物除臭剂空桶及生物除臭器替换的膜

建设单位在购买除臭剂及除臭器时跟供应方达成协议，必须定期清理回收生物除臭剂废弃的空桶及生物除臭器替换的膜。

（6）脱硫剂

废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用。

采取上述措施后，项目固体废物处置率100%，对环境影响小。

## 10.4主要环境影响

### 10.4.1施工期

（1）环境空气

施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。

采取扬尘防治措施后，施工期扬尘对周围环境空气的影响将得到有效减缓，其影响将随着施工的结束而消失，影响不大，环境可接受。

（2）水环境

施工期的废水主要为施工废水、降雨径流和施工人员的生活污水。车辆清洗废水循环利用；机械清洗废水经收集沉淀后循环利用；施工场地设置旱厕，生活污水用于洒水降尘；降雨径流经沉砂池沉淀处理后，优先用于洒水及施工用水。

采取措施后，施工期对周围地表水环境影响小。

（3）声环境

项目施工期主要以土建工程为主，噪声源主要为施工机械设备，施工中以土石方、基础建设和安装阶段噪声影响最为显著。采取环评中提出的措施后，可降低施工噪声对环境的影响。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

（4）固体废物

经工程分析，施工期固废按规定采取相关处置措施后，处置率100%，对环境影响小。

### 10.4.2运营期

（1）环境空气

根据预测，采取措施后，项目产生的臭气对环境敏感点影响小，不会导致敏感点环境空气质量中NH3、H2S超过《环境影响大气评价技术导则》（H.J2.2-2018）中的限值。

（2）地表水环境

生活污水经项目区内隔油池、化粪池处理后与猪尿、猪舍冲洗水一并进入污水处理系统处理，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）中的标准值后用于农灌，且项目周边农田能够消纳项目产生的污水。

（3）地下水环境

项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取本报告提出的措施后，能有效避免污水污染区域地下水，对区域地下水影响小。

（4）固体废物环境影响分析

经工程分析，建设项目运营期内固废按规定采取相关处置措施后，处置率100%，对环境影响小。

（5）噪声环境影响评价

预测结果表明，项目场界噪声昼间夜间噪声，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（6）环境风险

本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起爆炸，以及污水处理设施运行过程风险分析。在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

## 10.5公众意见采纳情况

建设单位于2020年11月25日~12月5日、2020年12月10日~12月20日进行两次公示，公示期间未收到反馈意见。建设单位对周边居民、团体进行公众参与调查，发放个人调查表30份、团体调查表5份，无反对意见。

## 10.6环境保护措施

项目环境保护措施主要包括污水治理、废气治理、固废处置等。项目采取的各项污染防治措施技术成熟可靠、操作简便、经济可行，能满足污染物防治要求。

## 10.7环境影响经济损益分析

本项目总投资为1600万元，其中环保投资256.1万元，（环保投资已列入工程总投资预备费中，不新增总投资），环保投资占总投资的15%。

项目经济效益好，社会效益显著，是符合国情、省情的项目，在采取本环评提出的环境保护措施后，可以有效减小项目对环境的不利影响。最终实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。